電腦網路概論

考前準備書（全文字稿版）

第 1 章　計算機網路與網際網路

第 2 章　應用層

第 4 章　網路層：資料層

書末：問題查詢表、關鍵字索引、自行補充頁

課本：Kurose & Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach, 8th ed.

授課：徐武孝 教授

整理自課程講義（中文 1 份、英文 3 份，共 493 張投影片）

整理日期：2026 年 11 月 2 日

目錄

第 1 章　計算機網路與網際網路	5

1.1　什麼是網際網路	5

1.2　網路邊際	5

1.3　網路核心	7

1.4　延遲、遺失與產出率	8

1.5　協定分層與服務模型	10

1.6　面臨攻擊的網路	11

1.7　網際網路歷史	11

第 2 章　應用層	13

2.1　網路應用程式原理	13

2.2　Web 與 HTTP	15

2.3　DNS 網域名稱系統	18

2.4　內容傳遞網路 CDN	20

第 4 章　網路層：資料層	22

4.1　網路層概觀	22

4.2　路由器與最長前綴比對	23

4.3　IP 資料包格式	23

4.4　IP 定址	25

4.5　特殊位址、路由聚合與私有位址	27

4.6　NAT 網路位址轉換	27

4.7　DHCP 動態主機設定協定	28

附錄 A　公式總表	29

附錄 B　中英術語對照	30

附錄 C　數字速查	32

附錄 D　模擬試題	33

附錄 E　講義疑點與不一致	36

附錄 F　考前檢查清單	38

問題查詢表	40

關鍵字索引：英文與縮寫（A–Z）	42

關鍵字索引：中文（依首字筆畫）	52

自行補充頁	59

如何查這本書

這是《考前準備書》的全文字稿版：內容相同，但表格與方框都改寫成連續文字，方便閱讀與用 Ctrl＋F 搜尋。頁碼以每頁下方的數字為準。

開書考試時，建議這樣查：

- 知道題目在問什麼類型（例如算分割、算 RTT）：先翻書末的「問題查詢表」。

- 題目裡有特定名詞：查「關鍵字索引」。英文與縮寫查 A–Z，中文名詞依首字筆畫查。

- 粗體頁碼是定義或主要說明所在的頁；其他頁碼是也有提到的地方。「等」表示還有更多頁提到，先看列出的即可。

- 要公式或數字：直接翻附錄 A（公式）與附錄 C（數字）。

文字標記：【考點】是重點定義或結論，【易混淆】是常被搞混的地方，【例題】是計算範例，【補充】是背景說明。每節開頭的「重要度」是依講義篇幅與例題量所做的推估，不是老師公布的考試重點。「來源」如「英2 p.59–60」代表英文第 2 章第 59 到 60 張投影片（中1＝中文第 1 章，英1、英2、英4＝英文第 1、2、4 章）。

【請注意】講義中有幾處數字或說法前後不一致，已整理在附錄 E，也列出講義沒有涵蓋的範圍（例如沒有第 3 章）。

頁碼提醒：索引頁碼依這份檔案的版面算出。列印或開書時建議用同時附上的 PDF，頁碼不會跑掉；若修改了 Word 正文內容，索引頁碼可能需要重新對照。

第 1 章　計算機網路與網際網路

【本章速覽】本章要帶走的六件事：① 協定的定義；② 封包交換與電路交換的差異；③ 四種節點延遲與公式；④ 流量強度 La/R；⑤ 瓶頸連結與產出率 min{…}；⑥ 五層協定堆疊、各層封包名稱與封裝。

1.1　什麼是網際網路

重要度 ★★☆　｜　來源：中1 p.6–19；英1 p.4–17

網際網路可以從兩個角度描述：一是組成它的軟硬體元件，二是它提供給應用程式的服務。考題常直接問這兩種角度各看到什麼。

- 基本元素 （nuts and bolts）　看到的內容：主機／終端系統、通訊連結、封包交換器、ISP、協定、標準組織

- 服務 （service）　看到的內容：提供服務給分散式應用程式的基礎設施，並透過 socket 介面（API）讓應用程式取用，就像寄信要遵守郵政服務的規矩

基本元素

- 主機（host）＝終端系統（end system）：執行網路應用程式的裝置，位於網際網路的邊際；又分成用戶端（client）與伺服器（server）。

- 通訊連結（communication link）：光纖、銅線、無線電、衛星；傳輸速率以 bits/sec 計。

- 封包（packet）：傳送端把資料切成區段，加上標頭（header）後形成。

- 封包交換器（packet switch）：從向內連結收封包、由向外連結轉送。兩大類：路由器（多用於網路核心）、連結層交換器（多用於連線網路）。

- 路由／路徑（route / path）：封包從傳送端到接收端經過的一連串連結與交換器。

- ISP：終端系統透過它存取網際網路，本身也是由封包交換器與連結組成的網路，彼此必須互連，所以網際網路是「網路的網路」。

- 標準：網際網路標準由 IETF 制定，文件稱 RFC（Request for Comments）；IEEE 802 委員會制定乙太網路與 WiFi 標準。

- 最重要的兩個協定：TCP 與 IP，合稱 TCP/IP。

【考點】協定（protocol） 定義了兩個以上通訊實體之間交換訊息的格式與順序，以及在傳送、接收訊息或發生其他事件時要採取的動作。背誦時抓三個關鍵字：格式、順序、動作。

1.2　網路邊際

重要度 ★★☆　｜　來源：中1 p.20–47；英1 p.19–54

連線網路（access network）是把終端系統連到路徑上第一具路由器（邊際路由器）的實體連結。

連線網路比較

- DSL　基礎設施／設備：既有電話線（雙絞線）；DSL 數據機、分離器（splitter）、DSLAM；運作重點：資料與電話以不同頻率共用線路，一條線看起來像三條；DSLAM 把資料送進網際網路、電話送進電話網；數字與特性：下行 24–52 Mbps、上行 3.5–16 Mbps；專用線路、不對稱

- 纜線 Cable　基礎設施／設備：有線電視設施，HFC（光纖＋同軸）；纜線數據機、頭端 CMTS；運作重點：光纖到鄰里光纖節點，再以同軸到戶；以 FDM 分頻道；共用廣播媒介，多人同時下載時每人速率會明顯下降；數字與特性：每個光纖節點 500–5000 戶；DOCSIS 2.0 下行 42.8、上行 30.7 Mbps；不對稱

- FTTH　基礎設施／設備：光纖到戶（光世代）；ONT、光分離器、OLT；運作重點：兩種架構：AON（本質上是交換式乙太網路）與 PON。PON 由分離器把多戶（通常少於 100 戶）併到一條共用光纖；OLT 收發的封包在分離器複製；數字與特性：可達 Gbps 等級；PON 又分 GPON、EPON

- FTTB＋VDSL　基礎設施／設備：光纖到大樓；運作重點：機房到大樓用光纖，大樓機房到住家用乙太網路或 VDSL（銅線）；數字與特性：台灣常見的過渡方案

- 5G 固定無線　基礎設施／設備：基地台到家；運作重點：不必從中央機房鋪線到住家；數字與特性：省去昂貴又易故障的佈線

- 乙太網路　基礎設施／設備：乙太網路交換器；運作重點：企業、大學與家庭最普遍的 LAN 技術；數字與特性：10 Mbps–10 Gbps

- WiFi　基礎設施／設備：存取點（IEEE 802.11）；運作重點：使用者須在存取點數十公尺內；數字與特性：WiFi 6／7；共用無線媒介

- 廣域無線　基礎設施／設備：電信業者基地台；運作重點：與蜂巢電話相同的基礎設施；數字與特性：涵蓋數十公里；4G、5G

- 資料中心　基礎設施／設備：高速連結；運作重點：連接成百上千台伺服器並接上網際網路；數字與特性：每條 10–100 多 Gbps

【考點】DSL 三個頻帶：0–4 kHz 雙向電話；4–50 kHz 中速上行；50 kHz–1 MHz 高速下行。

DSL 實際速率受限因素：業者的費率層級、住家到中央機房的距離、雙絞線線徑、電氣干擾。DSL 本來就是為短距離設計。

DSL 與纜線最關鍵的差別：DSL 是專用線路；纜線是共用廣播媒介。

【補充】家庭網路通常把寬頻數據機（纜線／DSL／FTTH）與路由器、WiFi 存取點結合。HiNet 光世代資費表（公告日期 2025/5/2）同時有對稱（如 1G/1G）與不對稱（如 100M/40M、16M/3M）方案，可當作「不對稱」的實例。

實體媒介

位元經由電磁波或光脈衝跨越實體媒介傳送。導引式媒介：訊號沿固體媒介前進（銅線、同軸、光纖）；非導引式媒介：訊號在大氣或外太空自由傳播（無線電、衛星）。

- 雙絞銅線　類別：導引式；特性：最便宜、最常用；兩條絕緣銅線互絞以降低電磁干擾；LAN 常用 UTP；數字：Cat 5：100 Mbps／1 Gbps；Cat 6 以上：10 Gbps；第 6a 類 UTP：100 公尺內 10 Gbps

- 同軸電纜　類別：導引式；特性：兩條銅導體同軸排列；雙向；可當共用媒介；寬頻（一條線多個頻道）；數字：每頻道數百 Mbps

- 光纖　類別：導引式；特性：傳光脈衝，每個脈衝一個位元；錯誤率低、中繼器間距大、不受電磁干擾；用於骨幹與長途；數字：點對點 10–100 多 Gbps；OC-n＝n × 51.8 Mbps

- 地表無線電　類別：非導引式；特性：不必鋪線、可穿牆、支援行動、距離長；廣播、半雙工；受路徑遺失、遮蔽衰減、多路徑衰減、干擾影響；數字：WiFi：10–數百 Mbps、數十公尺；4G：數十 Mbps、約 10 km；藍牙：短距低速；微波：45 Mbps

- 衛星　類別：非導引式；特性：同步衛星固定於上空 36,000 公里；LEO 低軌道衛星離地近、會繞地球移動，可彼此及與地面站通訊；數字：每頻道可達 45 Mbps；端對端延遲約 270 ms

1.3　網路核心

重要度 ★★★　｜　來源：中1 p.48–74；英1 p.56–78

核心的兩大功能

- 範圍　轉送（Forwarding）：區域動作，單一路由器內；繞送（Routing）：全域動作，整個網路

- 做什麼　轉送（Forwarding）：把封包從輸入連結移到適當的輸出連結；繞送（Routing）：決定封包從來源到目的地的路徑

- 靠什麼　轉送（Forwarding）：轉送表（目的位址對映向外連結）；繞送（Routing）：繞送演算法／協定，用來自動設定轉送表

封包交換

- 儲存轉送（store-and-forward）：交換器必須收完整個封包才能開始傳到下一條連結。把 L 位元封包推進速率 R 的連結要 L/R 秒。

- 佇列延遲與封包遺失：每條連結都有輸出緩衝區。抵達速率暫時超過連結傳輸速率時封包就排隊；緩衝區滿了，新到或已在佇列中的封包會被丟棄。

- 如何決定走哪條連結：來源把目的 IP 位址寫進標頭，路由器以該位址查轉送表。

【例題】L＝10 Kbits，R＝100 Mbps。單一跳的傳輸延遲＝104 ÷ 108＝0.1 ms。

若路徑有 3 條相同的連結（2 具路由器），且忽略其他延遲，儲存轉送造成的端對端延遲＝3 × L/R＝0.3 ms。

電路交換

傳送前先建立端對端連線，路徑上的資源（緩衝區、傳輸速率）在整個通訊期間都被預約保留，傳送端能以受保障的固定速率傳輸。傳統電話網路是典型例子。連結中的迴路以兩種方式實作：

- 切什麼　FDM 分頻多工：切頻譜，每筆連線一段專用頻帶（頻帶寬度即頻寬）；TDM 分時多工：切時間成時框，每個時框再切固定數目的時槽

- 每筆連線得到　FDM 分頻多工：全程專用一段頻帶；TDM 分時多工：每個時框固定一個專用時槽

封包交換與電路交換比較

- 資源分配　封包交換：依需求分配，逐封包共用；電路交換：預先分配，不管是否需要

- 閒置時　封包交換：別人可使用連結容量；電路交換：沉靜期迴路閒置，形成浪費

- 建立連線　封包交換：不需要；電路交換：需要，且須複雜的訊號軟體協調路徑上的交換器

- 延遲　封包交換：不固定、不可預測（主因是佇列延遲）；電路交換：固定速率，有保障

- 優點　封包交換：頻寬分享較好、較簡單、較有效率、實作成本低；電路交換：適合需要穩定品質的即時服務

- 缺點　封包交換：不提供保障，可能壅塞與遺失；電路交換：資源利用率低

網路的網路：ISP 結構如何一步步形成

- 全部兩兩互連？ 數量級 O(N2)，無法擴展。

- 全部接到一家全球轉運 ISP：連線 ISP 是顧客，全球 ISP 是供應者，依流量付費。

- 有利可圖就會有競爭者：出現多家全球 ISP，它們彼此也必須互連。

- 區域 ISP 出現：連線 ISP 接區域 ISP，區域 ISP 接第一層 ISP。

- IXP 與對等：第三方建立網際網路互換點，讓多家 ISP 在此對等互連。

- 內容供應者網路：Google 等自建私有 TCP/IP 網路連接資料中心，盡量直接連低層 ISP，略過上層。

- 第一層 ISP（tier-1）　意義：類似全球轉運 ISP，但不必遍布每座城市；全球約十幾家（如 Level 3、AT&T、Sprint、NTT、Verizon）；位於頂端，不付費給任何人

- PoP（存取點）　意義：供應者網路中一組路由器，顧客 ISP 可在此接入，通常租用高速連結連到 PoP 的路由器

- 多點上層連接（multi-home）　意義：連到兩個或以上的供應者 ISP（第一層以外的 ISP 都可這麼做）

- 對等（peer）　意義：同層鄰近 ISP 直接互連，流量不必經過上游

- IXP　意義：多家 ISP 可在此對等的會合點，通常由第三方公司建立

- 內容供應者網路　意義：如 Google、Microsoft、Akamai；把內容與服務帶到使用者附近，常略過第一層與區域 ISP

【考點】付費方向：連線 ISP → 區域 ISP → 第一層 ISP。第一層不付費給任何人。Google 仍會連到第一層 ISP，並就交換的流量付費。

1.4　延遲、遺失與產出率

重要度 ★★★　｜　來源：中1 p.75–96；英1 p.80–103

四種節點延遲

總節點延遲：dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop

- 處理延遲 dproc　內容：檢查封包標頭、檢查位元錯誤、決定輸出連結；大小與取決因素：高速路由器約微秒級以下；通常可忽略，但會影響路由器最大產出率

- 佇列延遲 dqueue　內容：在輸出佇列等待被傳出；公式：統計量；大小與取決因素：微秒到毫秒；取決於壅塞程度，每個封包都可能不同

- 傳輸延遲 dtrans　內容：把整個封包的所有位元推進連結的時間；公式：L / R；大小與取決因素：L：封包長度（bits）；R：連結速率（bps）；與距離無關

- 傳播延遲 dprop　內容：一個位元從連結一端傳到另一端的時間；公式：d / s；大小與取決因素：d：連結長度；s：傳播速率（約 2–3 × 108 m/s）；與封包長度和速率無關

【易混淆】傳輸 vs 傳播是本章最常考的觀念。傳輸延遲看「封包多長、連結多快」，傳播延遲看「距離多遠、媒介是什麼」。

何者主導要看情境：同校園內 dprop 可忽略，同步衛星連結則達數百毫秒並成為主導項；dtrans 在 10 Mbps 以上通常可忽略，低速撥接傳大封包卻可達數百毫秒。

佇列延遲與流量強度

令 a＝封包平均抵達速率（封包/秒），L＝封包長度（bits），R＝傳輸速率（bps）。流量強度（traffic intensity）＝ La / R。

- 接近 0　結果：平均佇列延遲很小

- 接近 1　結果：平均佇列延遲急遽增加，強度增加一點，延遲增加很多

- 大於 1　結果：到達的工作量超過能服務的量，平均延遲趨於無限大（理論上）

- 黃金守則：設計系統時，流量強度不可大於 1。

- 佇列延遲還取決於流量的抵達型態（週期性或突發）。實際抵達過程是隨機的，只看 La/R 不足以完整描述，因此常用平均值、變異數、超過某值的機率等統計量。

- 例子：10 個封包同時抵達空佇列，第一個沒有佇列延遲，最後一個延遲相對大。

- 封包遺失：佇列容量有限，所以延遲不會真的到無限大；佇列滿時路由器丟棄封包。流量強度愈高，遺失比例愈高。遺失的封包可能由前一節點或來源重傳，也可能不重傳。

端對端延遲與 Traceroute

來源到目的地之間有 N−1 台路由器（N 條連結），網路暢通時（佇列可忽略）：dend-end = N (dproc + dtrans + dprop)。

- Traceroute 對路徑上每個路由器 i 送 3 個探測封包（TTL＝i）；路由器 i 回傳封包，來源量測往返時間。

- 輸出中的 * 代表沒有回應（探測遺失或路由器不回覆）。

- 後面一跳的延遲可能比前一跳小，因為佇列延遲隨時間變動。

- 延遲突然大幅增加（如從 22 ms 跳到 104 ms）通常代表經過跨洋連結。

- 其他延遲：共用媒介的終端系統可能蓄意延後傳輸；VoIP 有媒介封包化延遲。

產出率（Throughput）

- 瞬間產出率：某一時刻接收位元的速率。平均產出率：一段較長時間的速率。

- 瓶頸連結（bottleneck link）：路徑上限制端對端產出率的連結。

- 兩段連結：產出率＝min{Rs, Rc}。N 段連結：產出率＝min{R1, R2, …, RN}。

- 今日網際網路的限制因素通常是連線網路；但共用核心連結不夠大時，瓶頸會移到核心。

【例題】10 組下載共用核心連結 R，Rs＝2 Mbps，Rc＝1 Mbps，R＝5 Mbps。

每組分到 R/10＝0.5 Mbps，所以產出率＝min{2, 1, 0.5}＝500 kbps。瓶頸不在連線網路，而在核心的共用連結。

若 R 遠大於 Rs 與 Rc，每組產出率就是 min{Rs, Rc}。

1.5　協定分層與服務模型

重要度 ★★★　｜　來源：中1 p.97–118；英1 p.105–124

每一層透過兩件事提供服務：(1) 在該層內執行某些動作；(2) 使用下一層提供的服務。各層協定合稱協定堆疊（protocol stack）。協定層可由軟體、硬體或兩者實作，並分散在終端系統、交換器等元件中。

- 結構明確，方便討論系統各部分的關係　分層的缺點：某一層可能重複下層功能（例如逐連結與端對端都做錯誤復原）

- 為什麼要分層（優點）：模組化，容易維護與更新；改某層實作不影響其他部分；分層的缺點：某層功能可能需要只有另一層才有的資訊，破壞分層原則

網際網路五層協定堆疊

- 應用層　封包名稱：訊息 message；工作：網路應用程式與應用層協定的所在；協定例子：HTTP(S)、DNS、SMTP；實作位置：軟體（終端系統）

- 傳輸層　封包名稱：區段 segment；工作：在應用程式端點之間傳送應用層訊息；協定例子：TCP、UDP；實作位置：軟體（終端系統）

- 網路層　封包名稱：資料包 datagram；工作：把資料包從一台主機移到另一台；協定例子：IP（唯一）、繞送協定；實作位置：軟硬體混合

- 連結層　封包名稱：訊框 frame；工作：把封包從一個節點移到下一個節點；協定例子：乙太網路、WiFi、PPPoE；實作位置：網路介面卡

- 實體層　封包名稱：位元 bit；工作：把訊框中的個別位元移到下一個節點，依實際媒介而定；協定例子：依雙絞線、光纖等；實作位置：網路介面卡

- TCP　服務：連線導向；保證送達；流量控制；切割長訊息；壅塞控制

- UDP　服務：無連線；最低限度服務：不提供可靠性、流量控制、壅塞控制

【考點】ISO/OSI 七層多了表現層（讓應用程式解讀資料意義，如加密、壓縮）與會議層（同步、檢查點、復原）。網際網路堆疊沒有這兩層，若需要就由應用程式自行實作。

裝置實作哪幾層：連結層交換器＝第 1–2 層（認得乙太網路位址）；路由器＝第 1–3 層（能執行 IP）；主機＝全部五層。這反映「把複雜度放在網路邊際」的架構觀點。

封裝（Encapsulation）

- 應用層　內容：M；名稱：訊息

- 傳輸層　內容：Ht ＋ M；名稱：區段；標頭用途：Ht：實作傳輸服務

- 網路層　內容：Hn ＋ Ht ＋ M；名稱：資料包；標頭用途：Hn：含來源與目的位址

- 連結層　內容：Hl ＋ Hn ＋ Ht ＋ M；名稱：訊框；標頭用途：Hl：實作連結層服務

- 每層封包都有標頭欄位與內容欄位（payload）；內容通常是上一層的封包。

- 資料走下傳送端堆疊，經交換器（到第 2 層）、路由器（到第 3 層），再走上接收端堆疊。

- 實際更複雜：大訊息可能切成多個區段，區段也可能再切成多個資料包，接收端要重建。

1.6　面臨攻擊的網路

重要度 ★★☆　｜　來源：中1 p.119–129（英文講義只在目錄列出）

- 惡意軟體　作法：感染裝置後刪檔、裝間諜軟體竊取資料；大多能自我複製；重點：受害主機可能被納入殭屍網路（botnet），用來發垃圾信或 DDoS

- DoS：弱點攻擊　作法：送妥善編造的訊息給有弱點的應用程式或作業系統；重點：利用程式缺陷

- DoS：頻寬滿載　作法：送洪水般的封包塞滿目標的連線連結；重點：合法封包到不了伺服器

- DoS：連線滿載　作法：建立大量半開或全開的 TCP 連線；重點：耗盡連線資源

- DDoS　作法：控制多個來源同時攻擊，常透過數千台殭屍主機；重點：比單一來源 DoS 更難偵測與防範

- 封包竊聽　作法：封包竊聽器（packet sniffer）是記錄經過封包副本的被動接收器；有線與無線都可能；重點：因為被動所以難偵測；最佳防禦與密碼學有關。Wireshark 就是這類工具

- IP 詐騙　作法：注入帶假來源位址的封包（IP spoofing）；重點：對策：端點認證

網際網路會這麼脆弱，是因為它原本建立在「一群互信的使用者連接到透明的網路」的模型上，不需要安全性。

1.7　網際網路歷史

重要度 ★☆☆　｜　來源：中1 p.130–137

- 1961–1972 封包交換的發展　關鍵事件：電腦共用需求興起；ARPAnet 是第一個封包交換計算機網路，也是今日網際網路的直系祖先；主機間協定 NCP；1972 年 Ray Tomlinson 寫出第一個電子郵件程式

- 1972–1980 專屬網路與互連　關鍵事件：TCP、UDP、IP 概念在 1970 年代末出現；ALOHA 是第一個多重存取協定

- 1980–1990 蓬勃發展　關鍵事件：主機數由約 200 台增至數十萬台；1983 年 1 月 1 日 TCP/IP 成為 ARPAnet 標準主機協定

- 1990 年代 爆炸性成長　關鍵事件：四大殺手級應用：電子郵件、資訊網（Web）、即時訊息（ICQ）、點對點 MP3 分享（Napster）

- 新千禧　關鍵事件：寬頻到府、高速無線、線上社交網路、Google 與微軟的私有網路、雲端執行應用程式

第 2 章　應用層

【本章速覽】本章要帶走的七件事：① socket 與「IP＋埠號」定址；② TCP 與 UDP 服務差異及應用選擇；③ HTTP 訊息格式、方法與狀態碼；④ 三種 HTTP 連線的 RTT 計算；⑤ Cookie 與 Web 快取計算；⑥ DNS 階層、遞迴與迭代查詢、資源紀錄；⑦ CDN 如何靠 DNS 導向使用者。

【補充】講義的目錄列出 FTP、電子郵件（SMTP、POP3、IMAP）、P2P、Socket 程式設計，但這份投影片沒有這些內容，本書因此不展開；實際講授的是 2.1 原理、Web/HTTP、DNS、CDN。考試範圍請向老師確認。

2.1　網路應用程式原理

重要度 ★★★　｜　來源：英2 p.2–27

開發應用程式與主從式架構

網路應用程式寫在終端系統上，不必為網路核心裝置寫程式，因為核心裝置不執行使用者應用程式；這也是應用程式能快速開發與擴散的原因。

伺服器（server）

- 一直開機的主機

- 有固定（永久）IP 位址

- 常放在資料中心以利擴充

用戶端（client）

- 與伺服器聯絡通訊，可間歇連線

- 可能使用動態 IP 位址

- 用戶端之間不直接通訊

- 單一伺服器應付不了大量請求，因此以資料中心（可達數十萬台伺服器）組成強大的虛擬伺服器；搜尋引擎、電子商務、社群網路都如此。

- 白牌伺服器：不掛傳統品牌，由代工廠依雲端業者需求客製（常依 OCP 開放運算計畫標準）；台灣主要廠商有廣達、緯穎、鴻海、緯創。

Socket 與行程定址

- Socket 是主機內應用層與傳輸層之間的介面，又稱應用程式與網路之間的 API，可比喻為「門」；每次通訊涉及兩端各一個 socket。

- 應用程式開發者控制 socket 應用層那一側；傳輸層那一側只能選擇傳輸協定，以及調整少數參數（如最大緩衝區、最大區段大小）。

- 識別接收行程需要兩項資訊：IP 位址（找主機）＋埠號（找行程），例如 128.119.245.12 的 80 埠。

傳輸層可提供的四類服務

- 可靠資料傳輸　說明：保證資料正確且完整送達；應用：需要：電子郵件、檔案傳輸、Web；可容忍遺失（loss-tolerant）：多媒體

- 產出率　說明：保證至少 r bits/sec；應用：頻寬敏感：多媒體（如語音 32 kbps）；彈性（elastic）：電子郵件、檔案、Web

- 時間（Timing）　說明：保證延遲上限，如 100 ms 內送達；應用：網路電話、虛擬環境、視訊會議、多人遊戲

- 安全性　說明：傳送端加密、接收端解密

- 檔案傳輸／下載　資料遺失：不可遺失；產出率：彈性；時間敏感：否

- 電子郵件　資料遺失：不可遺失；產出率：彈性；時間敏感：否

- Web 文件　資料遺失：不可遺失；產出率：彈性；時間敏感：否

- 即時影音　資料遺失：可容忍；產出率：音訊 5 Kbps–1 Mbps；視訊 10 Kbps–5 Mbps；時間敏感：是，數十 ms

- 串流影音　資料遺失：可容忍；產出率：同上；時間敏感：是，數秒

- 互動遊戲　資料遺失：可容忍；產出率：Kbps 以上；時間敏感：是，數十 ms

- 文字訊息　資料遺失：不可遺失；產出率：彈性；時間敏感：有些是、有些否

TCP 與 UDP

- 連線　TCP：連線導向，須先建立連線；UDP：不需建立連線

- 可靠性　TCP：可靠傳輸；UDP：不可靠

- 流量控制　TCP：有（傳送端不會淹沒接收端）；UDP：無

- 壅塞控制　TCP：有（網路過載時抑制傳送端）；UDP：無

- 都不提供　TCP：時間保證、最低產出率保證、安全性；UDP：時間保證、產出率保證、安全性

- 檔案傳輸　應用層協定：FTP；傳輸協定：TCP

- 電子郵件　應用層協定：SMTP；傳輸協定：TCP

- Web　應用層協定：HTTP；傳輸協定：TCP

- 網路電話　應用層協定：SIP、RTP 或專有協定；傳輸協定：TCP 或 UDP

- 串流影音　應用層協定：HTTP、DASH；傳輸協定：TCP

- 互動遊戲　應用層協定：WOW、FPS（專有）；傳輸協定：UDP 或 TCP

TLS：替 TCP 加上安全性

- 一般 TCP、UDP socket 沒有加密，明文密碼會以明文穿越網際網路。

- TLS 提供加密的 TCP 連線、資料完整性、端點認證。

- TLS 實作在應用層：應用程式使用 TLS 函式庫，函式庫再使用 TCP。送進「socket」的明文，在網際網路上是加密的。

應用層協定的定位

- 公開協定（如 HTTP）定義於 RFC，照規格實作就能互通；也有專有協定（如 LINE）不公開。

- 應用層協定只是應用程式的一部分。Web 包含文件格式（HTML5）、瀏覽器、Web 伺服器、HTTP。

【思考題】思考題（講義 p.23–25、p.65）：選兩種應用分析傳輸需求並選擇 TCP 或 UDP。分析順序：遺失容忍度 → 產出率 → 時間敏感度 → 安全性 → 協定選擇。

- 檔案傳輸　遺失：不可；產出率：彈性；時間：不敏感；建議與理由：TCP：內容必須完整，可晚一點到

- 視訊會議　遺失：可容忍；產出率：敏感；時間：數十 ms；建議與理由：UDP：寧可畫面小瑕疵，也不要等重傳

- 多人遊戲　遺失：可容忍；產出率：Kbps 以上；時間：數十 ms；建議與理由：狀態更新用 UDP；登入、交易等關鍵資料可用 TCP

- 電子郵件　遺失：不可；產出率：彈性；時間：不敏感；建議與理由：TCP：內容完整優先

- 即時通訊　遺失：文字不可；產出率：彈性；時間：部分敏感；建議與理由：文字用 TCP；語音或視訊通話可用 UDP

【補充】上列內容是依講義需求表推導的參考答案，不是講義原文。作答時把「需求 → 選擇」的理由寫出來，比只寫協定名稱重要。

2.2　Web 與 HTTP

重要度 ★★★　｜　來源：英2 p.29–83（第四次小考標記在 p.84）

基本名詞

- HTTP 是 Web 的應用層協定，以用戶端與伺服器兩支程式實作，定義訊息結構與交換方式。

- 網頁由物件組成：物件就是檔案（HTML、JPEG、影片等），每個物件以一個 URL 定址。基本 HTML 加 5 張圖＝6 個物件。

- URL ＝主機名稱＋路徑名稱：www.someschool.edu/someDept/pic.gif。

- HTTP 使用 TCP：用戶端先建立 TCP 連線，雙方透過 socket 收送；訊息送進 socket 後就交給 TCP 負責。

- HTTP 是無狀態協定（stateless）：伺服器不保存用戶端的狀態資訊。

HTTP 與 HTTPS

- URL 開頭　HTTP：http://；HTTPS：https://

- 加密　HTTP：無；HTTPS：有，以 TLS（前身 SSL）加密請求與回應

- 埠號　HTTP：80；HTTPS：443

- 握手　HTTP：TCP 3-way 握手（1 RTT）後送請求；HTTPS：TCP 握手（1 RTT）＋TLS 握手後才送加密資料

【補充】講義 p.37 的圖以 TLS 1.2 為例：TCP 握手後依序是 Client Hello → Server Hello／憑證／Server Hello Done，再來是 Client Key Exchange／Change Cipher Spec／Finished → Change Cipher Spec／Finished，約多出 2 個 RTT。握手以非對稱加密交換 session key，之後的資料以對稱加密傳送。

HTTP 訊息格式

GET /index.html HTTP/1.1\r\n            ← 請求列（方法 URL 版本）

Host: www-net.cs.umass.edu\r\n          ← 標頭列

User-Agent: Mozilla/5.0 ...\r\n

Accept-Language: en-us,en;q=0.5\r\n

Connection: keep-alive\r\n

\r\n                                    ← 空行代表標頭結束

HTTP/1.1 200 OK                         ← 狀態列（版本 狀態碼 片語）

Date: Tue, 08 Sep 2020 00:53:20 GMT

Last-Modified: Tue, 01 Mar 2016 18:57:50 GMT

Content-Length: 2651

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

\r\n

data data data ...                      ← 實體內容

方法

- GET：取物件；也可把使用者資料放 URL 中 ? 之後

- POST：表單輸入放在實體內容

- HEAD：只回傳標頭

- PUT：上傳檔案，取代指定 URL 的內容

- DELETE：刪除指定 URL 的檔案

狀態碼

- 200 OK：成功

- 301 Moved Permanently：已搬移，新位置在 Location

- 304 Not Modified：未修改（條件式 GET）

- 400 Bad Request：伺服器看不懂請求

- 404 Not Found：找不到文件

- 505 HTTP Version Not Supported

三種 HTTP 連線

RTT（round-trip time）：一個小封包從用戶端到伺服器再回來的時間，包含前面談過的所有延遲。

- TCP 連線　非持續性：每個物件一條；持續性、無管線化：共用一條；持續性、有管線化：共用一條

- 送請求時機　持續性、無管線化：收到前一個回應才送下一個；持續性、有管線化：遇到物件就送，不等回應

- 每個物件成本　非持續性：2 RTT ＋ 傳輸時間；持續性、無管線化：1 RTT；持續性、有管線化：全部物件合計約 1 RTT

- n 個參照物件 （連 HTML，忽略傳輸時間）　非持續性：2(n＋1) RTT；持續性、無管線化：(2＋n) RTT；持續性、有管線化：3 RTT

【例題】網頁含 1 個 HTML 與 3 個物件（講義 p.59–60），忽略傳輸時間：

非持續性：(RTT＋RTT) × 4 ＝ 8 RTT

持續性無管線化：(RTT＋RTT)＋3 RTT ＝ 5 RTT

持續性有管線化：(RTT＋RTT)＋RTT ＝ 3 RTT

同樣的公式：HTML＋10 張 JPEG，非持續性共開 11 條 TCP 連線，需 22 RTT。

- 非持續性的問題：每個物件 2 RTT；兩端都要配置 TCP 緩衝區與變數，對伺服器負擔大。瀏覽器常開平行連線來緩解。

- 持續性連線：伺服器回應後保留連線，一段時間未使用才關閉；請求標頭 Connection: Keep-Alive 可重用連線，降低伺服器負擔與延遲。

- 管線化：回應必須依請求順序回傳（先進先出），會造成 HOL Blocking（隊頭阻塞）。POST 不應管線化，GET／HEAD 通常可以。

- 實務：規格上 HTTP/1.1 預設支援管線化，但多數瀏覽器預設關閉。依慣例，單一使用者對同一伺服器不應維持超過 2 條連線。

Cookie：保存使用者狀態

HTTP 無狀態，但網站常需要辨識使用者以限制存取或提供個人化內容。Cookie 有四個元件：

- HTTP 回應中的 cookie 標頭列（Set-Cookie: 1678）

- 下一次 HTTP 請求中的 cookie 標頭列（Cookie: 1678）

- 使用者主機上由瀏覽器管理的 cookie 檔案

- 網站後端的資料庫

流程：首次造訪時伺服器產生 ID 並寫入資料庫，以 Set-Cookie 回傳；瀏覽器存入 cookie 檔；之後每次請求都帶上 Cookie，伺服器據此採取對應動作。使用者註冊後，網站可把 ID 連到個人資料，這就是「一鍵購物」的基礎。

Web 快取（代理伺服器）

代表原始伺服器回應 HTTP 請求的網路實體，有自己的磁碟並保存最近請求物件的副本。

- 瀏覽器與快取建立 TCP 連線，送出請求。

- 有副本：快取直接回傳。

- 沒有副本：快取對原始伺服器開 TCP 連線、發請求，收到物件後存一份，再回給瀏覽器。

好處：縮短回應時間（快取較近）；減少機構對外連結流量；讓資源較少的內容供應者也能有效傳遞內容。快取同時是伺服器（對用戶端）也是用戶端（對原始伺服器）。

範例一（p.74–77）

- 條件　原始情況：物件 1 Mb，15 r/s，連結 15 Mbps，LAN 100 Mbps，RTT 2 s；方案 1：加速連結：連結升級到 100 Mbps；方案 2：裝快取：命中率 0.4

- LAN 使用率　原始情況：15 ÷ 100 ＝ 15%；方案 1：加速連結：15%；方案 2：裝快取：15%

- 對外連結使用率　原始情況：15 ÷ 15 ＝ 100%；方案 1：加速連結：15 ÷ 100 ＝ 15%；方案 2：裝快取：0.6 × 100% ＝ 60%

- 總延遲　原始情況：2 s ＋ 數分鐘 ＋ ms；方案 1：加速連結：2 s ＋ ms ＋ µs；方案 2：裝快取：0.6 × 2 s ＋ 0.01 s ＋ ms，約 1.2 s

- 成本　方案 1：加速連結：昂貴；方案 2：裝快取：便宜

範例二（p.78–81）

- 條件　原始情況：物件 100 Kb，15 r/s（1.50 Mbps），連結 1.54 Mbps，LAN 1 Gbps，RTT 2 s；方案 1：加速連結：連結升級到 154 Mbps；方案 2：裝快取：命中率 0.4

- LAN 使用率　原始情況：0.0015；方案 1：加速連結：0.0015

- 對外連結使用率　原始情況：1.50 ÷ 1.54 ＝ 0.97；方案 1：加速連結：1.50 ÷ 154 ＝ 0.0097；方案 2：裝快取：0.9 ÷ 1.54 ＝ 0.58

- 平均延遲　原始情況：2 s ＋ 數分鐘 ＋ µs；方案 1：加速連結：2 s ＋ ms ＋ µs；方案 2：裝快取：0.6 × 2.01 ＋ 0.4 × ms，約 1.2 s

- 成本　方案 1：加速連結：昂貴；方案 2：裝快取：便宜，延遲還比方案 1 低

【易混淆】為什麼使用率 0.97 就會延遲數分鐘？回到第 1 章的流量強度曲線：La/R 接近 1 時佇列延遲急遽增加。解題步驟固定為：① 算流量（請求率 × 物件大小）；② 算使用率；③ 判斷佇列延遲量級；④ 加總延遲。

條件式 GET

快取的副本可能過期，條件式 GET 讓快取確認物件是否為最新。請求帶 If-modified-since: <date>：

- 該日期後沒改過：回 304 Not Modified，不含物件，節省傳輸。

- 該日期後改過：回 200 OK 並附上資料。

2.3　DNS 網域名稱系統

重要度 ★★★　｜　來源：英2 p.86–114（第五次小考標記在 p.115）

DNS 是什麼

- 把主機名稱轉成 IP 位址：人好記名稱，IP 又難記又可能變動。

- 同時是階層式 DNS 伺服器構成的分散式資料庫，也是讓主機查詢該資料庫的應用層協定。

- 使用 UDP，埠號 53；常見軟體為 BIND。HTTP、SMTP、FTP 都會用它。

- 瀏覽器流程：取出主機名稱 → DNS 用戶端查詢 → 收到 IP → 對該 IP 的 80 或 443 埠建立 TCP 連線。DNS 會增加額外延遲。

- 查詢前會先看瀏覽器快取、作業系統 DNS 快取、hosts 檔案。

為什麼不用單一伺服器

- 單點失效　說明：伺服器掛掉，整個網際網路都受影響

- 流量龐大　說明：所有 HTTP 請求與電子郵件的查詢都集中到一台

- 距離遙遠　說明：無法靠近所有查詢者，延遲大

- 維護困難　說明：資料庫龐大且須為每台新主機頻繁更新

網域名稱結構

網域名稱以點分隔，由右往左讀。mcu.edu.tw：tw 是 TLD、edu 是第二層、mcu 是子網域。FQDN 是特定主機的完整名稱，由主機名稱與網域名稱組成，如 www.mcu.edu.tw。

DNS 伺服器階層

- 根 DNS　職責：本地伺服器解析不了時聯絡它；回覆 TLD 伺服器位置；例子：全球 13 個邏輯根伺服器（a–m），各自有大量複本

- TLD DNS　職責：負責頂級網域與國家網域；例子：.com、.org、.net、.edu、.tw、.jp

- 授權（權威）DNS　職責：組織自己的 DNS，提供該組織主機名稱到 IP 的權威對映；可自行維護或委外；例子：dns.cs.umass.edu；大學通常自建主要與次要伺服器

- 本地 DNS（預設名稱伺服器）　職責：不嚴格屬於階層；每個 ISP 都有；靠近主機；像代理一樣把查詢送進階層；例子：dns.nyu.edu；公共 DNS 如 8.8.8.8

遞迴與迭代查詢

- 意義　遞迴查詢（recursive）：請對方代為取得答案；迭代查詢（iterative）：對方回覆「我不知道，但你去問這台」

- 典型位置　遞迴查詢（recursive）：主機 → 本地 DNS；迭代查詢（iterative）：本地 DNS → 根、TLD、授權

【例題】engineering.nyu.edu 的主機查 gaia.cs.umass.edu（講義 p.101）：

1 主機 → 本地 DNS（dns.nyu.edu）　2 本地 → 根　3 根回 TLD 位址

4 本地 → TLD　5 TLD 回授權伺服器位址

6 本地 → 授權（dns.cs.umass.edu）　7 授權回 IP　8 本地回主機

共 8 個訊息。若本地 DNS 已快取 TLD 位址，就能略過根伺服器。

DNS 快取

- 收到回覆就把對映存入記憶體，可改善延遲並減少 DNS 訊息；一段時間後（TTL）丟棄。

- Windows 指令：ipconfig /displaydns（顯示快取）、ipconfig /flushdns（清除快取）。

資源紀錄（RR）

格式：(name, value, type, ttl)。TTL 決定資源紀錄何時從快取移除。

- A　name：主機名稱；value：IP 位址；例子：把主機名稱對映到 IP

- NS　name：網域；value：該網域授權 DNS 的主機名稱；例子：(foo.com, dns.foo.com, NS)

- CNAME　name：別名；value：正規（真實）名稱；例子：(foo.com, relay1.bar.foo.com, CNAME)

- MX　name：別名；value：郵件伺服器的正規名稱；例子：(foo.com, mail.bar.foo.com, MX)

【考點】同一別名可同時用於郵件伺服器與其他伺服器：查郵件伺服器用 MX，查其他伺服器用 CNAME。

DNS 訊息格式

查詢與回覆格式相同：標頭加四個區段。identification 是 16 位元編號，回覆沿用查詢的編號；flags 標示查詢或回覆、是否希望遞迴、是否可遞迴、是否為授權回覆。

- questions　內容：查詢的 name、type

- answers　內容：回應查詢的 RR

- authority　內容：授權伺服器的紀錄

- additional　內容：其他有幫助的資訊

實作工具

nslookup

> server 10.255.255.255    指定要查詢的 DNS 伺服器

> set q=mx                 查 MX 紀錄

> contoso.com.

知名公共 DNS：Google 8.8.8.8、8.8.4.4；Cloudflare 1.1.1.1、1.0.0.1；OpenDNS 208.67.222.222、208.67.220.220；AdGuard 94.140.14.14、94.140.15.15。

2.4　內容傳遞網路 CDN

重要度 ★★☆　｜　來源：英2 p.116–133

若只蓋一座巨型資料中心串流影片到全球，一旦資料中心或對外連結故障就無法服務，因此主要影音業者都使用 CDN：把內容快取在比原始伺服器更靠近使用者的代理伺服器。Web 主機保存原始檔案，CDN 快取這些檔案讓全球使用者更容易取得。

- 第三方 CDN：代多個內容供應者傳遞內容，如 Akamai、Level-3、Cloudflare。

- 伺服器叢集（server cluster）：在同一 IP 下共同運作以提高可用性的一組伺服器。

- 類似 Web 快取：叢集沒有該影片時，向中央儲存庫或其他叢集取得，邊存邊串流；儲存滿了就移除不常被請求的影片。

CDN 運作

CDN 必須攔截請求，才能 (1) 為該用戶端選擇合適的叢集，(2) 把請求導向該叢集的伺服器。多數 CDN 利用 DNS 攔截與導向。

- 瀏覽器向本地（遞迴）DNS 查詢 shop.example.com。

- 本地 DNS 向 Cloudflare 的授權 DNS 查詢（假設沒有快取，根與 TLD 步驟省略）。

- 授權 DNS 回覆 Cloudflare Anycast IP，本地 DNS 回傳 IP 並依 TTL 快取。

- 瀏覽器以 HTTPS 連到 Cloudflare CDN；必要時 CDN 才回源到原始伺服器。

叢集選擇策略

- 地理最近　作法：收到某本地 DNS 的請求時，選地理上最近的叢集

- 即時量測　作法：定期量測叢集與用戶端之間的延遲與遺失，例如從各叢集對全球本地 DNS 送探測封包

案例

- Netflix：影片多個版本的副本事先上傳到 CDN 伺服器。觀看時：① 使用者在 Amazon 雲端上的註冊、帳務伺服器管理帳號；② 瀏覽影片；③ 取得該影片的 manifest 檔；④ 選定 DASH 伺服器並開始串流。

- Canva：Cloudflare 官方公開確認 Canva 使用其 CDN、WAF 與 DDoS 防護。

- 動手查：講義 p.133 要求查看 www.tsmc.com.tw 的網站，可用 nslookup 觀察其 CNAME 是否指向 CDN。

- 導入方式　Cloudflare：DNS 代理，相對容易；Akamai：多依企業需求規劃；台灣本地業者：可由本地團隊協助

- 入門成本　Cloudflare：有免費方案；Akamai：多以企業報價為主；台灣本地業者：依流量、頻寬與合約

- 適合對象　Cloudflare：個人、中小企業到大型組織；Akamai：大型企業、媒體、關鍵服務；台灣本地業者：主要市場在台灣的企業

第 4 章　網路層：資料層

【本章速覽】本章計算題最多。要帶走的七件事：① 轉送與繞送、資料層與控制層；② 最長前綴比對；③ IP 標頭每個欄位；④ IP 分割的長度、Offset、MF 計算；⑤ Checksum；⑥ CIDR 與子網路切割；⑦ 特殊位址、NAT、DHCP 四步驟。

【補充】講義沒有第 3 章（傳輸層）的檔案，因此本書從第 2 章直接接到第 4 章，章號維持與課本一致。

4.1　網路層概觀

重要度 ★★☆　｜　來源：英4 p.2–8、p.15–17

網路層把區段從傳送主機送到接收主機：傳送端把區段封裝成資料包，接收端把區段交給傳輸層。每台主機與路由器都有網路層；路由器檢查所有經過的 IP 資料包標頭，並把資料包從輸入埠移到輸出埠。

- 範圍　資料層（Data plane）：區域、每台路由器；控制層（Control plane）：全網路的邏輯

- 決定什麼　資料層（Data plane）：資料包如何從輸入埠轉送到輸出埠；控制層（Control plane）：資料包如何沿端對端路徑在路由器間繞送

- 對應功能　資料層（Data plane）：轉送（forwarding）；控制層（Control plane）：繞送（routing）

- 時間尺度　資料層（Data plane）：硬體，奈秒級；控制層（Control plane）：軟體，毫秒級

傳統逐路由器控制層：每台路由器內都有繞送演算法元件，彼此互動；SDN 軟體定義網路控制層：遠端控制器（伺服器）計算轉送表並安裝到路由器；路由器上有控制代理（CA）

服務模型

- Internet　服務模型：best effort；頻寬：無；遺失：無保證；順序：無保證；時間：無保證

- ATM　服務模型：Constant Bit Rate；頻寬：固定速率；遺失：有；順序：有；時間：有

- ATM　服務模型：Available Bit Rate；頻寬：保證最小；遺失：無；順序：有；時間：無

- Internet　服務模型：Intserv Guaranteed；頻寬：有；遺失：有；順序：有；時間：有

- Internet　服務模型：Diffserv；頻寬：可能；遺失：可能；順序：可能；時間：無

【考點】IP 是不可靠、無連線的資料包協定，提供 best-effort 服務：不保證送達、不保證時間與順序、不保證頻寬。封包可能損毀、遺失、亂序或延遲。每個資料包獨立處理，可走不同路徑，所以可能亂序。要可靠就搭配 TCP。

網路層的組成：IP 協定（資料包格式、定址、封包處理慣例）、ICMP（錯誤回報、路由器訊號）、路徑選擇演算法（繞送協定 OSPF、BGP 或 SDN 控制器）及轉送表。

4.2　路由器與最長前綴比對

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.9–13

路由器由輸入埠、高速交換結構（switching fabric）、輸出埠、繞送處理器組成。交換速率是封包從輸入移到輸出的速率；N 個輸入、每個線路速率 R 時，理想交換速率為 NR。

【考點】最長前綴比對：查轉送表時，使用與目的位址相符的最長位址前綴。

- 目的位址範圍：11001000 00010111 00010*** ********；連結介面：0

- 目的位址範圍：11001000 00010111 00011000 ********；連結介面：1

- 目的位址範圍：11001000 00010111 00011*** ********；連結介面：2

- 其他　連結介面：3

【例題】目的位址 11001000 00010111 00010110 10100001：只符合第 1 列 → 介面 0。

目的位址 11001000 00010111 00011000 10101010：同時符合第 2 列（24 位元）與第 3 列（21 位元），取最長 → 介面 1。

4.3　IP 資料包格式

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.14–37、p.51–53

資料包總長 20–65,535 bytes，其中標頭 20–60 bytes。

欄位由左至右、由上而下依序為：

- 第 1 列：VER 4 bits｜HLEN 4 bits｜Service type 8 bits｜Total length 16 bits

- 第 2 列：Identification 16 bits｜Flags 3 bits｜Fragmentation offset 13 bits

- 第 3 列：Time to live 8 bits｜Protocol 8 bits｜Header checksum 16 bits

- 第 4 列：Source IP address（32 bits）

- 第 5 列：Destination IP address（32 bits）

- 第 6 列：Options ＋ padding（0–40 bytes）

- Version　長度：4 bits；重點：目前為 4；版本不符就丟棄，避免誤解讀

- Header length　長度：4 bits；重點：單位是 4 bytes。無選項：值 5（20 bytes）；最大值 15（60 bytes）

- Service type　長度：8 bits；重點：現在定義差異化服務（前 6 bits Codepoint，後 2 bits 未使用）

- Total length　長度：16 bits；重點：單位是 byte，標頭＋資料，最大 65,535

- Identification　長度：16 bits；重點：與來源 IP 共同唯一識別一個資料包；同一資料包的分割片相同

- Flags　長度：3 bits；重點：保留位元、DF（1＝不可分割）、MF（1＝後面還有分割片；0＝最後或唯一一片）

- Fragment offset　長度：13 bits；重點：該片資料在原資料包的相對位置，單位是 8 bytes

- TTL　長度：8 bits；重點：每經一台路由器減 1，到 0 就丟棄。Windows 預設 128，Unix 類預設 64

- Protocol　長度：8 bits；重點：上層協定：1 ICMP、2 IGMP、6 TCP、17 UDP、89 OSPF

- Header checksum　長度：16 bits；重點：偵錯用

- Source／Destination　長度：各 32 bits；重點：來源與目的 IP

【易混淆】三種單位最常被搞混：Header length × 4 bytes、Total length 直接是 bytes、Offset × 8 bytes。TTL 例子：TTL＝3 進 R1，出去變 2；進 R2 出去變 1；到 R3 減為 0 就丟棄。

MTU 與 IP 分割

- Ethernet　MTU：1500 bytes（巨型訊框最大 9000 bytes）

- PPPoE　MTU：1492 bytes

- WiFi　MTU：2304 bytes

- MTU：連結層訊框資料欄位的最大值，資料包必須不超過它。巨型訊框依廠商而異、不保證能穿越網際網路，多用於 SAN 等專用網路。

- 資料包大於下一段 MTU 時要分割成更小的資料包。

- 分割可由來源主機或路徑上任何路由器進行；重組只在目的主機，因為每個分割片都是獨立的資料包。

- 分割依靠 Identification、Flags、Fragmentation offset 三個欄位；其餘欄位多半照抄（Total length 與 Checksum 會依分割片重算）。

【公式】分割計算四步驟

① 每片可放資料 ＝ MTU − 標頭 20，且除了最後一片外，必須是 8 的倍數。

② 片數 ＝ 總資料量 ÷ 每片資料量，無條件進位。

③ 第 k 片 Offset ＝ 前面所有片的資料量 ÷ 8。

④ 最後一片 MF＝0，其餘 MF＝1；Total length ＝資料量＋20。

【例題】IP 資料 5000 bytes（總長 5020），MTU 1500（講義 p.40–42）。每片資料 1480 bytes，Offset 每片加 185。

- 原始　標頭：20；資料：5000；Offset：0；MF：0；Total length：5020；資料範圍：0–4999

- 第 1 片　標頭：20；資料：1480；Offset：0；MF：1；Total length：1500；資料範圍：0–1479

- 第 2 片　標頭：20；資料：1480；Offset：185；MF：1；Total length：1500；資料範圍：1480–2959

- 第 3 片　標頭：20；資料：1480；Offset：370；MF：1；Total length：1500；資料範圍：2960–4439

- 第 4 片　標頭：20；資料：560；Offset：555；MF：0；Total length：580；資料範圍：4440–4999

【例題】分割片還能再被分割（講義 p.38）。原資料 4000 bytes，ID＝14,567，Total length＝4020。

- 第 1 片　資料範圍：0–1399；Total length：1420；MF：1；Offset：000

- 第 2 片　資料範圍：1400–2799；Total length：1420；MF：1；Offset：175

- 第 3 片　資料範圍：2800–3999；Total length：1220；MF：0；Offset：350

- 第 2.1 片　資料範圍：1400–2199；Total length：820；MF：1；Offset：175

- 第 2.2 片　資料範圍：2200–2799；Total length：620；MF：1；Offset：275

【易混淆】第 2.2 片雖然是第 2 片再分割的最後一塊，但它後面還有第 3 片，所以 MF 仍為 1。Offset 一律相對於原始資料包計算。

【實作】ping -l 1600 www.twnic.net.tw：ICMP 標頭 8＋資料 1600＝1608 bytes。乙太網路 MTU 1500 下分成 2 片，資料量為 1480＋128，Offset 為 0、185。

ping -l 3200 www.mcu.edu.tw：8＋3200＝3208 bytes，分成 3 片，資料量為 1480＋1480＋248，Offset 為 0、185、370。

Wireshark 篩選所有分割封包：ip.flags.mf == 1 or ip.frag_offset > 0

Checksum 計算

- 傳送端：Checksum 欄先填 0，把標頭每 16 位元一組相加（溢位要繞回加到最低位），再取 1 的補數填入。

- 接收端：把包含 Checksum 的整個標頭相加再取補數，結果為 0 代表無誤，否則丟棄。

- 4, 5, 0　16 位元字組：01000101 00000000

- Total length＝28　16 位元字組：00000000 00011100

- Identification＝1　16 位元字組：00000000 00000001

- Flags, Offset＝0, 0　16 位元字組：00000000 00000000

- TTL＝4, Protocol＝17　16 位元字組：00000100 00010001

- Checksum 先填 0　16 位元字組：00000000 00000000

- 來源 10.12.　16 位元字組：00001010 00001100

- 來源 14.5　16 位元字組：00001110 00000101

- 目的 12.6.　16 位元字組：00001100 00000110

- 目的 7.9　16 位元字組：00000111 00001001

- 加總　16 位元字組：01110100 01001110

- Checksum（取補數）　16 位元字組：10001011 10110001（十進位 35761）

接收端把這個 Checksum 一起加總，得到 11111111 11111111，取補數為 0，表示正確。

4.4　IP 定址

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.54–71

基本概念

- IP 位址：32 位元，對應到主機或路由器的介面；路由器通常有多個介面，主機通常有一或兩個（有線、無線）。

- 點分十進位：223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001。

- 遮罩：網路位元全 1、主機位元全 0。IP AND 遮罩＝網路位址：200.2.3.4 AND 255.255.255.0 = 200.2.3.0。

- CIDR：a.b.c.d/x，x 是子網路部分位元數，可為任意長度。

- 12.23.24.78/8　遮罩：255.0.0.0；前綴長：8；後綴長：24；位址數：224

- 130.11.232.156/16　遮罩：255.255.0.0；前綴長：16；後綴長：16；位址數：65,536

- 167.199.170.82/27　遮罩：255.255.255.224；前綴長：27；後綴長：5；位址數：32

- 0.0.0.0/0　位址範圍：0.0.0.0 – 255.255.255.255

- 128.0.0.0/1　位址範圍：128.0.0.0 – 255.255.255.255

- 128.0.0.0/24　位址範圍：128.0.0.0 – 128.0.0.255

- 198.128.128.192/27　位址範圍：198.128.128.192 – 198.128.128.223

- 165.195.130.107/32　位址範圍：只有 165.195.130.107

【公式】/n 區塊速算

位址總數 ＝ 2(32−n)；可分配給主機的數量 ＝ 總數 − 2。

第一個位址是網路位址，最後一個位址是直接廣播位址，都不能指派給主機。

遮罩最後一個非 255 位元組：/25＝128、/26＝192、/27＝224、/28＝240、/29＝248、/30＝252。

區塊大小 ＝ 256 − 該位元組值，網路位址一定是區塊大小的倍數。

子網路切割

把主機位元改成網路位元，就能把一個區塊切成多個子網路：多借 k 個位元，得到 2k 個子網路。

【例題】130.34.12.64/26，要切成 4 個子網路（講義 p.67–68）。

後綴 6 位元，共 64 個位址；要 4 個子網路就借 2 位元，前綴變 /28，每個子網路 16 個位址。

- 1　網路位址：130.34.12.64/28；範圍：130.34.12.64 – 130.34.12.79

- 2　網路位址：130.34.12.80/28；範圍：130.34.12.80 – 130.34.12.95

- 3　網路位址：130.34.12.96/28；範圍：130.34.12.96 – 130.34.12.111

- 4　網路位址：130.34.12.112/28；範圍：130.34.12.112 – 130.34.12.127

【例題】ISP 擁有 200.23.16.0/20，切成 8 個 /23 給組織：Organization 0＝200.23.16.0/23、1＝200.23.18.0/23、2＝200.23.20.0/23……7＝200.23.30.0/23。每個區塊 512 個位址，第三個位元組每次加 2。

交換器、路由器與預設閘道

- 層級　Layer 2 交換器：連結層；路由器：網路層

- 依據　Layer 2 交換器：MAC 位址轉送訊框；路由器：IP 位址繞送資料包

- 網段　Layer 2 交換器：連接同一子網路的裝置，裝置間不需路由器；路由器：每個介面屬於不同 IP 子網路

預設閘道（default gateway）是讓主機能連到其他網路的路由器。

4.5　特殊位址、路由聚合與私有位址

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.74–83、p.89

- 0.0.0.0/32　名稱：全 0 位址；用途：主機還不知道自己的 IP 時使用，通常在開機階段，如 DHCP discover 的來源

- 255.255.255.255/32　名稱：受限廣播；用途：傳給同網路所有主機，如 DHCP discover 的目的地

- 區塊最後一個位址　名稱：直接廣播；用途：不可指派給個別電腦

- 區塊第一個位址　名稱：網路位址；用途：通常不指派給電腦

- 127.0.0.0/8　名稱：迴路位址；用途：測試本機軟體，封包不會離開機器

路由聚合（階層式定址）

CIDR 的優點之一：多個位址區塊可聚合成一個並配給一家 ISP，只要對外通告一條路由。

- Fly-By-Night-ISP 對外說：「把開頭為 200.23.16.0/20 的都給我」，涵蓋 Organization 0–7。

- ISPs-R-Us 對外說：「把開頭為 199.31.0.0/16 的都給我」。

- Organization 1 換到 ISPs-R-Us 後，ISPs-R-Us 再多通告 200.23.18.0/23。這條路由更具體，依最長前綴比對，流量會走 ISPs-R-Us。

私有位址

- 10.0.0.0/8　位址數：16,777,216

- 172.16.0.0/12　位址數：1,048,576（講義誤植為 1,047,584，見附錄 E）

- 192.168.0.0/16　位址數：65,536

- 169.254.0.0/16　位址數：65,536

私有位址不被全球路由辨識，只能單獨使用或搭配 NAT。

ISP 的位址從哪裡來

- ICANN 透過 5 個區域註冊機構（RR）分配 IP 位址，RR 可再分配給地區註冊機構；ICANN 也管理 DNS 根區域。

- ICANN 在 2011 年把最後一批 IPv4 位址配給 RR。NAT 緩解位址耗盡，IPv6 則有 128 位元位址空間。

4.6　NAT 網路位址轉換

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.84–88

NAT 在私有與全球位址之間提供對映，讓內部使用私有位址、對外使用少數全球位址。站點必須透過一台具 NAT 能力的路由器連到網際網路。

- 外送：路由器把來源位址（與埠號）換成全球 NAT 位址。

- 內送：路由器把目的位址（與埠號）換回對應的私有位址。

- 轉換表記錄兩邊的對映，以埠號區分內部不同的連線，所以一個 IP 可供多台主機共用。

- 1　封包（LAN 主機 192.168.1.1，NAT 對外 IP 200.1.1.2，伺服器 202.1.1.1）：S: 192.168.1.1:50000　D: 202.1.1.1:80；說明：主機送出

- 2　封包（LAN 主機 192.168.1.1，NAT 對外 IP 200.1.1.2，伺服器 202.1.1.1）：S: 200.1.1.2:49000　D: 202.1.1.1:80；說明：NAT 改來源並寫入表

- 3　封包（LAN 主機 192.168.1.1，NAT 對外 IP 200.1.1.2，伺服器 202.1.1.1）：S: 202.1.1.1:80　D: 200.1.1.2:49000；說明：回應抵達 NAT

- 4　封包（LAN 主機 192.168.1.1，NAT 對外 IP 200.1.1.2，伺服器 202.1.1.1）：S: 202.1.1.1:80　D: 192.168.1.1:50000；說明：NAT 查表改目的後轉給主機

LAN 側：192.168.1.1 : 50000；WAN 側：200.1.1.2 : 49000

4.7　DHCP 動態主機設定協定

重要度 ★★★　｜　來源：英4 p.90–95

主機加入網路時從伺服器動態取得 IP 位址：可續租；只在連線時持有，所以位址能重用；適合行動使用者。DHCP 伺服器通常與路由器放在一起，服務路由器連接的所有子網路。

- 1 Discover　來源 IP：埠：0.0.0.0:68；目的 IP：埠：255.255.255.255:67；內容：有 DHCP 伺服器嗎？yiaddr＝0.0.0.0，ID＝654

- 2 Offer　來源 IP：埠：223.1.2.5:67；目的 IP：埠：255.255.255.255:68；內容：可用這個位址：yiaddr＝223.1.2.4，ID＝654，lifetime 3600 秒

- 3 Request　來源 IP：埠：0.0.0.0:68；目的 IP：埠：255.255.255.255:67；內容：我要用這個位址，ID＝655

- 4 ACK　來源 IP：埠：223.1.2.5:67；目的 IP：埠：255.255.255.255:68；內容：位址給你了，ID＝655

【考點】四步驟口訣 DORA：Discover → Offer → Request → ACK，四個訊息都是廣播；前兩步在用戶端要重用先前位址時可省略。

DHCP 除了 IP 還給什麼：第一跳路由器位址、DNS 伺服器名稱與 IP、（子網路遮罩）。

封裝：DHCP 在 UDP 內，UDP 在 IP 內，IP 在乙太網路內；訊框廣播目的為 FFFFFFFFFFFF。伺服器埠 67、用戶端埠 68。

附錄 A　公式總表

- 傳輸延遲　公式：dtrans = L / R；備註：L 位元、R bps；注意 byte 要乘 8

- 傳播延遲　公式：dprop = d / s；備註：s 約 2–3 × 108 m/s

- 節點延遲　公式：dnodal = dproc + dqueue + dtrans + dprop

- 端對端延遲（無壅塞）　公式：dend-end = N (dproc + dtrans + dprop)；備註：N 條連結、N−1 台路由器

- 流量強度　公式：La / R；備註：不可大於 1

- 端對端產出率　公式：min{R1, R2, …, RN}；備註：共用連結要先除以連線數

- OC-n 速率　公式：n × 51.8 Mbps

- 非持續性 HTTP　公式：2(n＋1) RTT；備註：n 為參照物件數，忽略傳輸時間

- 持續性、無管線化　公式：(2＋n) RTT

- 持續性、有管線化　公式：3 RTT

- 單一物件回應時間　公式：2 RTT ＋ 檔案傳輸時間；備註：非持續性

- 連結使用率　公式：請求率 × 物件大小 ÷ 連結速率；備註：有快取時再乘（1 − 命中率）

- 快取平均延遲　公式：(1 − h) × 原始伺服器延遲 ＋ h × 快取延遲；備註：h 為命中率

- IP 標頭長度　公式：HLEN × 4 bytes；備註：HLEN 5–15

- IP 資料長度　公式：Total length − HLEN × 4

- 資料起始位置　公式：Offset × 8 bytes

- 區塊位址數　公式：2(32−n)；備註：可用主機數再減 2

- 切割子網路　公式：借 k 位元得 2k 個；備註：新前綴 ＝ n ＋ k

附錄 B　中英術語對照

- host / end system：主機／終端系統

- packet switch：封包交換器

- access network：連線網路

- edge router：邊際路由器

- transmission rate：傳輸速率

- physical medium：實體媒介

- guided media：導引式媒介

- unguided media：非導引式媒介

- store-and-forward：儲存轉送

- output buffer：輸出緩衝區

- forwarding：轉送

- routing：繞送

- circuit switching：電路交換

- packet switching：封包交換

- processing delay：處理延遲

- queuing delay：佇列延遲

- transmission delay：傳輸延遲

- propagation delay：傳播延遲

- traffic intensity：流量強度

- throughput：產出率

- bottleneck link：瓶頸連結

- protocol stack：協定堆疊

- message：訊息

- segment：區段

- datagram：資料包

- frame：訊框

- encapsulation：封裝

- payload：內容（酬載）

- multi-home：多點上層連接

- peering：對等

- botnet：殭屍網路

- packet sniffer：封包竊聽器

- IP spoofing：IP 詐騙

- end-point authentication：端點認證

- reliable data transfer：可靠資料傳輸

- loss-tolerant：可容忍遺失

- bandwidth-sensitive：頻寬敏感

- elastic：彈性

- flow control：流量控制

- congestion control：壅塞控制

- stateless：無狀態

- persistent connection：持續性連線

- pipelining：管線化

- HOL blocking：隊頭阻塞

- Web cache / proxy：Web 快取／代理

- origin server：原始伺服器

- conditional GET：條件式 GET

- resource record：資源紀錄

- recursive query：遞迴查詢

- iterative query：迭代查詢

- authoritative DNS：授權（權威）DNS

- server cluster：伺服器叢集

- data plane：資料層

- control plane：控制層

- switching fabric：交換結構

- longest prefix match：最長前綴比對

- fragmentation：分割

- reassembly：重組

- subnet mask：子網路遮罩

- route aggregation：路由聚合

- default gateway：預設閘道

- loopback address：迴路位址

附錄 C　數字速查

- 80　用途：HTTP；Protocol 值：1；協定：ICMP

- 443　用途：HTTPS；Protocol 值：2；協定：IGMP

- 53　用途：DNS（UDP）；Protocol 值：6；協定：TCP

- 67　用途：DHCP 伺服器；Protocol 值：17；協定：UDP

- 68　用途：DHCP 用戶端；Protocol 值：89；協定：OSPF

- TCP/IP 層數／OSI 層數　數字：5 層／7 層

- IPv4／IPv6 位址長度　數字：32 位元／128 位元

- IP 標頭　數字：20–60 bytes；資料包 20–65,535 bytes

- 欄位長度　數字：Version 4、HLEN 4、ToS 8、Total length 16、ID 16、Flags 3、Offset 13、TTL 8、Protocol 8、Checksum 16

- MTU　數字：Ethernet 1500、PPPoE 1492、WiFi 2304、Jumbo 9000

- TTL 預設值　數字：Windows 128、Unix 類 64

- 根 DNS　數字：13 個邏輯伺服器

- 同步衛星　數字：36,000 公里；延遲約 270 ms

- DSL 頻帶　數字：0–4 kHz 電話、4–50 kHz 上行、50 kHz–1 MHz 下行

- DHCP　數字：4 個訊息：Discover、Offer、Request、ACK

- DNS 查詢範例　數字：8 個訊息

- Cookie　數字：4 個元件

附錄 D　模擬試題

以下題目依講義範圍自編，用來檢查理解，不代表實際考題。建議先遮住解答，一次寫完再對答案。

一、選擇題

- 下列何者與兩路由器之間的距離有關？（A）傳輸延遲（B）傳播延遲（C）處理延遲（D）以上皆是

- 連結層交換器實作協定堆疊的第幾層？（A）1（B）1–2（C）1–3（D）1–5

- 網路層的封包稱為？（A）訊息（B）區段（C）資料包（D）訊框

- 哪一種連線技術是共用廣播媒介？（A）DSL（B）纜線（C）專線（D）以上皆非

- TCP 不提供下列何者？（A）流量控制（B）壅塞控制（C）可靠傳輸（D）最低產出率保證

- DNS 使用的傳輸協定與埠號預設為？（A）TCP 80（B）UDP 53（C）TCP 443（D）UDP 67

- 主機對本地 DNS 伺服器的查詢通常是？（A）遞迴（B）迭代（C）廣播（D）匿名

- 快取副本未過期時，伺服器對條件式 GET 回覆？（A）200（B）301（C）304（D）404

- 負責存放「郵件伺服器正規名稱」的 RR 類型是？（A）A（B）NS（C）CNAME（D）MX

- IP 分割後的重組在哪裡進行？（A）第一台路由器（B）最後一台路由器（C）任何路由器（D）目的主機

- Header length 欄位值為 5，代表標頭長度？（A）5 bytes（B）20 bytes（C）40 bytes（D）60 bytes

- DHCP Discover 的來源與目的 IP 為？（A）0.0.0.0 → 255.255.255.255（B）伺服器 → 廣播（C）127.0.0.1 → 伺服器（D）0.0.0.0 → 伺服器

二、計算題

- 封包 1,500 bytes，連結 10 Mbps、長 2,000 km，s＝2 × 108 m/s。求傳輸延遲、傳播延遲及兩者總和。

- 封包平均每秒抵達 1,200 個，每個 1,000 bits，連結 1.5 Mbps。求流量強度，並判斷系統是否合理。

- 10 組下載共用核心連結 R＝10 Mbps，Rs＝4 Mbps，Rc＝2 Mbps。求每組產出率與瓶頸所在。

- 網頁含 1 個 HTML 與 5 張圖，求三種 HTTP 連線方式所需 RTT（忽略傳輸時間）。

- 機構每秒 20 個請求、平均物件 1 Mb，對外連結 25 Mbps。求無快取時的使用率，以及命中率 0.5 時的使用率。

- IP 資料 4000 bytes，MTU 1500。列出每片資料量、Total length、Offset、MF。

- IP 資料 1900 bytes，MTU 1000。列出每片資料量、Offset、MF。（注意 8 的倍數）

- ping -l 2000 在乙太網路上會分成幾片？各片 IP 資料量與 Offset 為何？

- 標頭欄位 HLEN＝7，Total length＝1000。求標頭長度、選項長度與資料長度。

- 192.168.10.37/27 的遮罩、網路位址、廣播位址、可用主機範圍與數量為何？

- 把 200.1.2.0/24 切成 8 個子網路，求新前綴、每個子網路位址數、第 3 個子網路的範圍。

- 把 200.23.16.0/24、200.23.17.0/24、200.23.18.0/24、200.23.19.0/24 聚合成一條路由。

- 用 4.2 節的轉送表，判斷目的位址 11001000 00010111 00011001 00000001、11001000 00010111 00010101 00000001、11001000 00010110 00000000 00000001 各走哪個介面。

三、問答題

- 說明封包交換相較於電路交換的優缺點。

- 為什麼 Web 快取能同時降低回應時間與機構對外流量？它帶來什麼新問題、如何解決？

- 為什麼 DNS 不採集中式設計？

- 說明 NAT 如何讓多台主機共用一個 IP。

- 連結層交換器與路由器有何不同？

解答

選擇題

1：B；2：B；3：C；4：B；5：D；6：B；7：A；8：C；9：D；10：D；11：B；12：A

計算題

- dtrans＝12,000 ÷ 107＝1.2 ms；dprop＝2 × 106 ÷ (2 × 108)＝10 ms；總和 11.2 ms。

- La/R＝(1,000 × 1,200) ÷ (1.5 × 106)＝0.8。小於 1，系統穩定，但已開始有明顯佇列延遲。

- 每組分到 R/10＝1 Mbps，min{4, 2, 1}＝1 Mbps；瓶頸在核心共用連結。

- 非持續性 2 × 6＝12 RTT；持續性無管線化 2＋5＝7 RTT；持續性有管線化 3 RTT。

- 流量 20 × 1 Mb＝20 Mbps。無快取：20 ÷ 25＝0.8；有快取：0.5 × 20 ÷ 25＝0.4。

- 每片最多 1480。三片資料 1480、1480、1040；Total length 1500、1500、1060；Offset 0、185、370；MF 1、1、0。

- 1000−20＝980，不是 8 的倍數，取 976。資料 976、924；Offset 0、122；MF 1、0。

- ICMP 8＋2000＝2008 bytes。分 2 片：1480、528；Offset 0、185。

- 標頭 7 × 4＝28 bytes；選項 28−20＝8 bytes；資料 1000−28＝972 bytes。

- 遮罩 255.255.255.224；區塊大小 32，37 落在 32–63；網路位址 192.168.10.32；廣播 192.168.10.63；可用 .33–.62，共 30 個。

- 借 3 位元得 /27；每個 32 個位址；第 3 個子網路 200.1.2.64 – 200.1.2.95。

- 第三位元組 16–19 為 000100xx，前 22 位元相同，聚合為 200.23.16.0/22。

- 第一個符合 00011*** → 介面 2；第二個符合 00010*** → 介面 0；第三個第二位元組不符 → 介面 3。

問答題重點

- 優點：依需求共用、頻寬分享好、簡單有效率、成本低、不必預約。缺點：延遲不固定且無保障，壅塞時會遺失，較不適合嚴格即時服務。

- 快取離用戶端近，命中時不必經過對外連結。新問題是副本可能過期，以條件式 GET（If-modified-since，未修改回 304）解決。

- 單點失效、流量龐大、距離遙遠造成延遲、維護困難。所以採階層式分散資料庫。

- 路由器把內部（私有 IP、埠）換成（全球 IP、新埠）並記入轉換表；回應抵達時依埠號查表換回。靠埠號區分不同主機的連線。

- 交換器在第 2 層，依 MAC 位址轉送訊框，連接同一子網路；路由器在第 3 層，依 IP 位址繞送，每個介面屬於不同子網路，並以最長前綴比對查轉送表。

附錄 E　講義疑點與不一致

整理時發現下列地方與計算結果或其他頁面不一致。本書正文採右欄的處理方式；若考試依講義原文出題，請以老師說法為準。

- 英4 p.83　講義內容：172.16.0.0/12 位址數為 1,047,584；本書處理：220＝1,048,576，判斷為誤植

- 英4 p.83　講義內容：169.254.0.0/16 列為私有位址；本書處理：依講義列出。一般而言它是 link-local（自動設定）位址，與 RFC 1918 三段私有位址不同

- 英2 p.36 與 p.20　講義內容：表格把 HTTPS 的 OSI 層寫成 Transport，p.20 則說 TLS 實作在應用層；本書處理：依 p.20，HTTPS 屬應用層、TLS 位於應用程式與 TCP 之間。建議向老師確認

- 英4 p.45、p.50　講義內容：ping 分割圖把 8 bytes ICMP 標頭畫在最後一片；本書處理：各片資料量總和正確（128、248）。實際上 ICMP 標頭在第一片資料的開頭；考試若問數字，答 1480＋128、1480＋1480＋248

- 英1 p.122　講義內容：連結層「使用網路層服務」傳送資料包；本書處理：應是使用實體層服務（下一層），判斷為誤植

- 英2 p.42　講義內容：PUT 的內容放在 POST 請求訊息；本書處理：應為 PUT 請求訊息，判斷為誤植

- 中1 p.41　講義內容：銅線直徑「約 1 厘米」；本書處理：課本原文一般是約 1 mm；厘米（cm）顯然過粗，判斷為翻譯問題

- 英2 p.22 與 p.29　講義內容：HTTP 1.1 標 RFC 7320；另處標 RFC 1945、2616；本書處理：RFC 編號版本不同。不建議花時間背

- 英2 p.53、55 與 p.57、64　講義內容：管線化是 HTTP/1.1 預設；多數瀏覽器卻預設關閉；本書處理：不算矛盾：前者是規格，後者是實作

- 中1 p.38、英1 p.49、54　講義內容：廣域無線速率分別為 60 Mbps、1–10 Mbps、數十 Mbps；本書處理：技術世代不同。計算題以題目給定為準

- 英1 p.82 與 p.86　講義內容：傳播速率約 2 × 108，或 2–3 × 108 m/s；本書處理：媒介不同所致。計算題以題目給定為準

- 英2 p.74 與 p.75–76　講義內容：LAN 延遲有時寫 msecs、有時 usecs；p.76 仍顯示未裝快取的數字；本書處理：量級都很小不影響結論；裝快取的實際計算在 p.77

- 多處　講義內容：dprog、tire-1、global transmit ISP、DCP server 等拼字；本書處理：分別應為 dprop、tier-1、transit、DHCP

範圍提醒

- 沒有第 3 章：提供的檔案只有第 1、2、4 章，傳輸層（TCP 細節）不在本書內。

- 第 2 章：目錄列出 FTP、電子郵件、P2P、Socket 程式設計，但投影片無內容。

- 第 1 章的 1.6、1.7：英文講義只列在目錄，內容僅見於中文講義。

- 第 4 章：IPv6、ICMP、繞送演算法、SDN 只有概略提及；p.95 的 Wireshark 輸出只有標題，本書未能取得細節。

- 小考標記：英2 p.84 有「第四次小考」、p.115 有「第五次小考」，表示這兩段的內容在課堂上被單獨測驗過，可找回小考卷對照題型。

附錄 F　考前檢查清單

每一項都試著不看書說出來或算出來。做不到的，回到括號中的章節。

第 1 章

- 協定定義的三個關鍵字（1.1）

- DSL、纜線、FTTH 的設備名稱與專用／共用差異（1.2）

- 導引式與非導引式媒介的例子（1.2）

- 轉送與繞送的差別（1.3）

- FDM 與 TDM 各切什麼（1.3）

- 封包交換與電路交換比較（1.3）

- 四種延遲名稱、公式與傳輸／傳播的差別（1.4）

- La/R 三種情況（1.4）

- 產出率 min 公式與共用連結算法（1.4）

- 五層、各層封包名稱、裝置實作層數（1.5）

- 三種 DoS 與 DDoS（1.6）

第 2 章

- Socket 定義與 IP＋埠號（2.1）

- 四類傳輸服務與常見應用需求表（2.1）

- TCP、UDP 服務與都不提供的項目（2.1）

- HTTP 方法、狀態碼與 HTTP／HTTPS 埠號（2.2）

- 三種連線的 RTT 公式（2.2）

- Cookie 四元件（2.2）

- 快取範例的使用率與延遲（2.2）

- 條件式 GET 與 304（2.2）

- DNS 三類伺服器與本地 DNS（2.3）

- 遞迴與迭代、畫出 8 個步驟（2.3）

- A、NS、CNAME、MX（2.3）

- CDN 如何用 DNS 導向與兩種叢集選擇策略（2.4）

第 4 章

- 資料層與控制層、SDN（4.1）

- best-effort 不保證什麼（4.1）

- 最長前綴比對（4.2）

- 畫出 IP 標頭與各欄位長度（4.3）

- HLEN、Total length、Offset 的單位（4.3）

- 分割計算與 MF，含 8 的倍數陷阱（4.3）

- Checksum 流程（4.3）

- 由 /n 算遮罩、網路位址、廣播位址、主機數（4.4）

- 子網路切割與路由聚合（4.4、4.5）

- 特殊位址與私有位址區塊（4.5）

- NAT 轉換表四步驟（4.6）

- DHCP 四訊息、來源與目的 IP、埠號（4.7）

問題查詢表

依題目類型找頁碼。粗體是解法或定義所在的頁。

| 題目在問 | 節次 | 翻到第幾頁 |
| --- | --- | --- |
| 封包長度、連結速率、距離 → 算傳輸或傳播延遲 | 1.4 | 9 |
| 傳輸延遲和傳播延遲差在哪 | 1.4 | 9 |
| 儲存轉送造成的端對端延遲 | 1.3 | 7 |
| 流量強度 La/R 大於或接近 1 會怎樣 | 1.4 | 9 |
| 多條連結或共用連結 → 算產出率、找瓶頸 | 1.4 | 10 |
| 封包交換與電路交換比較 | 1.3 | 8 |
| FDM 與 TDM 各切什麼 | 1.3 | 7 |
| ISP 付費方向、第一層 ISP | 1.3 | 8 |
| 五層名稱、各層封包名稱 | 1.5 | 10 |
| 交換器、路由器、主機各實作幾層 | 1.5 | 11 |
| 為什麼分層、分層缺點 | 1.5 | 10 |
| 選 TCP 或 UDP，並說明理由 | 2.1 | 15 |
| 應用需要什麼傳輸服務（遺失、產出率、時間） | 2.1 | 14 |
| 網頁 n 個物件 → 算 HTTP 所需 RTT | 2.2 | 17 |
| HTTP 狀態碼的意思 | 2.2 | 16 |
| Cookie 的四個元件與流程 | 2.2 | 17 |
| 加連結還是裝快取 → 算使用率與延遲 | 2.2 | 18 |
| 快取副本過期怎麼辦（條件式 GET） | 2.2 | 18 |
| DNS 查詢步驟與訊息數 | 2.3 | 19 |
| 遞迴與迭代查詢差異 | 2.3 | 19 |
| DNS 紀錄類型（A、NS、CNAME、MX） | 2.3 | 20 |
| DNS 為什麼不集中 | 2.3 | 19 |
| CDN 怎麼把使用者導到合適的伺服器 | 2.4 | 21 |
| 查轉送表 → 走哪個介面 | 4.2 | 23 |
| IP 標頭欄位長度與單位 | 4.3 | 24 |
| 資料量與 MTU → 算分割片、Offset、MF | 4.3 | 24 |
| 分割片再分割時的 MF | 4.3 | 25 |
| ping -l 會分成幾片 | 4.3 | 25 |
| 算 IP Checksum | 4.3 | 25 |
| 由 /n 算遮罩、網路位址、廣播位址、主機數 | 4.4 | 26 |
| 把區塊切成多個子網路 | 4.4 | 26 |
| 多個區塊聚合成一條路由 | 4.5 | 27 |
| 特殊位址（0.0.0.0、127.x、廣播） | 4.5 | 27 |
| 私有位址區塊與數量 | 4.5 | 27 |
| NAT 轉換步驟與轉換表 | 4.6 | 28 |
| DHCP 四訊息的來源與目的 IP、埠號 | 4.7 | 28 |
| 公式全部一次查 | 附錄 A | 29 |
| 埠號、Protocol 值、MTU 等數字 | 附錄 C | 32 |
| 自我練習題與解答 | 附錄 D | 33 |
| 講義數字或說法有疑點 | 附錄 E | 36 |

關鍵字索引：英文與縮寫（A–Z）

數字開頭（如 0.0.0.0、5G）排在最前面。

數字開頭

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 全 0 位址 | 4.5 | 27 | 26、28、33 |
| 1's complement | 1 的補數 | 4.3 | 25 |  |
| 5G fixed wireless | 5G 固定無線 | 1.2 | 6 |  |
| 127.0.0.0/8 / loopback | 迴路位址 | 4.5 | 27 | 31 |
| 169.254.0.0/16 |  | 4.5 | 27 | 36 |
| 255.255.255.255 | 受限廣播 | 4.5 | 27 | 26、28、33 |

A

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A record | A 紀錄 | 2.3 | 20 |  |
| access network | 連線網路 | 1.2 | 5 | 6、10、30 |
| Akamai |  | 2.4 | 20 | 8、21 |
| ALOHA |  | 1.7 | 11 |  |
| Anycast |  | 2.4 | 21 |  |
| AON |  | 1.2 | 6 |  |
| API |  | 2.1 | 13 | 5 |
| application layer | 應用層 | 1.5 | 10 |  |
| ARPAnet |  | 1.7 | 11 | 12 |
| ATM |  | 4.1 | 22 |  |
| authoritative DNS | 授權（權威）DNS | 2.3 | 19 | 20、21、31 |

B

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bandwidth-sensitive | 頻寬敏感 | 2.1 | 14 | 31 |
| best effort |  | 4.1 | 22 |  |
| BGP |  | 4.1 | 22 |  |
| BIND |  | 2.3 | 18 |  |
| botnet | 殭屍網路 | 1.6 | 11 | 30 |
| bottleneck link | 瓶頸連結 | 1.4 | 10 | 5、30 |

C

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cable / HFC | 纜線 | 1.2 | 6 | 33、38 |
| CDN | 內容傳遞網路 | 2.4 | 20 | 13、21、38 |
| CIDR |  | 4.4 | 26 | 22、27 |
| circuit switching | 電路交換 | 1.3 | 7 | 5、8、30、34、38 |
| client | 用戶端 | 2.1 | 13 |  |
| Cloudflare |  | 2.4 | 20 | 21 |
| cluster selection | 叢集選擇策略 | 2.4 | 21 | 38 |
| CMTS |  | 1.2 | 6 |  |
| CNAME |  | 2.3 | 20 | 21、33、38 |
| coaxial cable | 同軸電纜 | 1.2 | 7 |  |
| communication link | 通訊連結 | 1.1 | 5 |  |
| conditional GET | 條件式 GET | 2.2 | 18 | 16、31、33、35、38 |
| congestion control | 壅塞控制 | 2.1 | 14 | 10、31、33 |
| content provider network | 內容供應者網路 | 1.3 | 8 |  |
| control plane | 控制層 | 4.1 | 22 | 31、38 |
| cookie |  | 2.2 | 17 |  |

D

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DASH |  | 2.4 | 21 | 14 |
| data center | 資料中心 | 2.1 | 13 | 6、8、20 |
| data plane | 資料層 | 4.1 | 22 | 31、38 |
| datagram | 資料包（網路層封包） | 1.5 | 10 |  |
| DDoS |  | 1.6 | 11 | 21、38 |
| default gateway | 預設閘道 | 4.4 | 27 | 26、31 |
| DELETE |  | 2.2 | 16 |  |
| DHCP | 動態主機設定協定 | 4.7 | 28 | 22、27、32、33、36、39 |
| Diffserv | 差異化服務 | 4.1 | 22 | 23 |
| directed broadcast | 直接廣播位址 | 4.4 | 26 |  |
| DNS | 網域名稱系統 | 2.3 | 18 |  |
| DNS caching | DNS 快取 | 2.3 | 20 | 19 |
| DNS message format | DNS 訊息格式 | 2.3 | 20 |  |
| DOCSIS |  | 1.2 | 6 |  |
| DORA | DHCP 四步驟 | 4.7 | 28 | 22 |
| DoS |  | 1.6 | 11 | 38 |
| dotted decimal | 點分十進位 | 4.4 | 25 |  |
| DSL |  | 1.2 | 6 | 32、33、38 |
| DSL frequency bands | DSL 三個頻帶 | 1.2 | 6 |  |
| DSLAM |  | 1.2 | 6 |  |

E

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| edge router | 邊際路由器 | 1.2 | 5 | 30 |
| elastic | 彈性（應用） | 2.1 | 14 |  |
| encapsulation | 封裝 | 1.5 | 11 |  |
| end-point authentication | 端點認證 | 1.6 | 11 | 14、31 |
| end-to-end delay | 端對端延遲 | 1.4 | 9 | 7、29 |
| Ethernet | 乙太網路 | 1.2 | 6 | 5、10、11、24、25、28、32 等 |

F

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDM | 分頻多工 | 1.3 | 7 | 6、38 |
| Flags (DF / MF) | 旗標 | 4.3 | 23 |  |
| flow control | 流量控制 | 2.1 | 14 | 10、31、33 |
| forwarding | 轉送 | 1.3 | 7 |  |
| forwarding table | 轉送表 | 1.3 | 7 | 22、23、34、35 |
| FQDN |  | 2.3 | 19 |  |
| Fragment offset | 分割位移 | 4.3 | 23 |  |
| fragmentation | IP 分割 | 4.3 | 24 | 22、31、33 |
| frame | 訊框（連結層封包） | 1.5 | 10 |  |
| FTTB |  | 1.2 | 6 |  |
| FTTH | 光纖到戶 | 1.2 | 6 | 38 |

G

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GET |  | 2.2 | 16 | 17、18、31、33、35、38 |
| guided media | 導引式媒介 | 1.2 | 6 | 30、38 |

H

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HEAD |  | 2.2 | 16 | 17 |
| Header checksum | Checksum 計算 | 4.3 | 25 | 23、24 |
| hit rate | 命中率 | 2.2 | 18 |  |
| HLEN / Header length | 標頭長度 | 4.3 | 23 | 24、29、32、33、39 |
| HOL blocking | 隊頭阻塞 | 2.2 | 17 | 31 |
| host / end system | 主機／終端系統 | 1.1 | 5 | 9、10、11、12、13、15、17 等 |
| hosts file | hosts 檔案 | 2.3 | 19 |  |
| HTTP | 超文字傳輸協定 | 2.2 | 15 |  |
| HTTP request line | 請求列 | 2.2 | 16 |  |
| HTTP status line | 狀態列 | 2.2 | 16 |  |
| HTTPS |  | 2.2 | 15 | 21、32、36、38 |

I

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ICANN |  | 4.5 | 27 |  |
| ICMP |  | 4.1 | 22 | 24、25、32、34、36 |
| Identification | 識別碼 | 4.3 | 23 | 24、25 |
| IEEE 802 |  | 1.1 | 5 | 6 |
| IETF |  | 1.1 | 5 |  |
| If-modified-since |  | 2.2 | 18 |  |
| IGMP |  | 4.3 | 24 | 32 |
| Intserv |  | 4.1 | 22 |  |
| IP address | IP 位址 | 4.4 | 25 | 7、13、18、20、23、26、27 等 |
| IP datagram format | IP 資料包格式／IP 標頭 | 4.3 | 23 | 22、29、32、39 |
| IP spoofing | IP 詐騙 | 1.6 | 11 | 31 |
| ipconfig |  | 2.3 | 20 |  |
| IPv4 |  | 4.5 | 27 | 32 |
| IPv6 |  | 4.5 | 27 | 32、36 |
| ISO/OSI | 七層模型 | 1.5 | 10 |  |
| ISP | 網際網路服務供應者 | 1.1 | 5 |  |
| iterative query | 迭代查詢 | 2.3 | 19 | 13、31 |
| IXP | 網際網路互換點 | 1.3 | 8 |  |

J

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| jumbo frame | 巨型訊框 | 4.3 | 24 |  |

K

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keep-Alive |  | 2.2 | 17 |  |

L

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Layer 2 switch | 交換器與路由器比較 | 4.4 | 26 |  |
| layering | 分層的優缺點 | 1.5 | 10 |  |
| LEO | 低軌道衛星 | 1.2 | 7 |  |
| lifetime | 租用時間 | 4.7 | 28 |  |
| link layer | 連結層 | 1.5 | 10 |  |
| local DNS | 本地 DNS／預設名稱伺服器 | 2.3 | 19 | 21、33、38 |
| longest prefix match | 最長前綴比對 | 4.2 | 23 | 22、27、31、35、39 |
| loss-tolerant | 可容忍遺失 | 2.1 | 14 | 31 |

M

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAC address | MAC 位址 | 4.4 | 26 | 35 |
| malware | 惡意軟體 | 1.6 | 11 |  |
| manifest |  | 2.4 | 21 |  |
| message | 訊息（應用層封包） | 1.5 | 10 |  |
| MTU |  | 4.3 | 24 | 25、32、33 |
| multi-home | 多點上層連接 | 1.3 | 8 | 30 |
| MX |  | 2.3 | 20 | 33、38 |

N

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAT | 網路位址轉換 | 4.6 | 27 | 22、28、34、39 |
| NAT translation table | 轉換表 | 4.6 | 28 | 35、39 |
| Netflix |  | 2.4 | 21 |  |
| network address | 網路位址 | 4.4 | 26 | 11、27、33、34、39 |
| network layer | 網路層 | 1.5 | 10 |  |
| nodal delay | 節點延遲 | 1.4 | 8 | 5、29 |
| non-persistent connection | 非持續性連線 | 2.2 | 16 |  |
| NS record | NS 紀錄 | 2.3 | 20 |  |
| nslookup |  | 2.3 | 20 | 21 |

O

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OC-n |  | 1.2 | 7 | 29 |
| OLT |  | 1.2 | 6 |  |
| ONT |  | 1.2 | 6 |  |
| optical fiber | 光纖 | 1.2 | 7 |  |
| origin server | 原始伺服器 | 2.2 | 17 |  |
| OSPF |  | 4.1 | 22 | 24、32 |
| output buffer | 輸出緩衝區 | 1.3 | 7 | 30 |

P

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| packet | 封包 | 1.1 | 5 |  |
| packet loss | 封包遺失 | 1.4 | 9 | 7 |
| packet sniffer | 封包竊聽器 | 1.6 | 11 | 30 |
| packet switch | 封包交換器 | 1.1 | 5 | 30 |
| packet switching | 封包交換 | 1.3 | 7 | 5、8、11、30、34、38 |
| payload | 內容欄位 | 1.5 | 11 | 30 |
| peering | 對等 | 1.3 | 8 |  |
| persistent connection | 持續性連線 | 2.2 | 17 | 31 |
| physical layer | 實體層 | 1.5 | 10 |  |
| ping |  | 4.3 | 25 | 33、36 |
| pipelining | 管線化 | 2.2 | 17 | 16、29、31、34、36 |
| PON |  | 1.2 | 6 |  |
| PoP |  | 1.3 | 8 |  |
| port number | 埠號 | 2.1 | 13 | 15、18、28、33、35、38、39 |
| POST |  | 2.2 | 16 | 17、36 |
| PPPoE |  | 4.3 | 24 | 10、32 |
| presentation layer | 表現層 | 1.5 | 10 |  |
| private address | 私有位址 | 4.5 | 27 | 28、36、39 |
| processing delay | 處理延遲 | 1.4 | 9 | 30、33 |
| propagation delay | 傳播延遲 | 1.4 | 9 | 29、30、33 |
| protocol | 協定（定義） | 1.1 | 5 |  |
| Protocol field | 協定欄位（1 ICMP、6 TCP、17 UDP） | 4.3 | 24 |  |
| protocol stack | 協定堆疊 | 1.5 | 10 | 5、30、33 |
| public DNS | 公共 DNS（8.8.8.8、1.1.1.1） | 2.3 | 20 | 19 |
| PUT |  | 2.2 | 16 | 36 |

Q

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| queuing delay | 佇列延遲 | 1.4 | 9 | 7、8、18、30、34 |

R

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| reassembly | 重組 | 4.3 | 24 | 31、33 |
| recursive query | 遞迴查詢 | 2.3 | 19 | 31 |
| reliable data transfer | 可靠資料傳輸 | 2.1 | 14 | 31 |
| resource record (RR) | 資源紀錄 | 2.3 | 20 | 13、31 |
| RFC |  | 1.1 | 5 | 15、36 |
| root DNS | 根 DNS | 2.3 | 19 | 32 |
| route / path | 路由／路徑 | 1.1 | 5 |  |
| route aggregation | 路由聚合 | 4.5 | 27 | 31、39 |
| routing | 繞送 | 1.3 | 7 |  |
| RTT | 往返時間 | 2.2 | 16 | 9、13、15、17、18、29、33 等 |

S

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| satellite | 衛星 | 1.2 | 7 | 5、6、9、32 |
| SDN | 軟體定義網路 | 4.1 | 22 | 36、38 |
| segment | 區段（傳輸層封包） | 1.5 | 10 |  |
| server | 伺服器（主從式架構） | 2.1 | 13 |  |
| server cluster | 伺服器叢集 | 2.4 | 21 | 31 |
| service model | 服務模型 | 4.1 | 22 | 10 |
| Service type / ToS | 服務類型 | 4.3 | 23 | 32 |
| session layer | 會議層 | 1.5 | 10 |  |
| Set-Cookie |  | 2.2 | 17 |  |
| single point of failure | 單點失效 | 2.3 | 19 | 35 |
| socket |  | 2.1 | 13 | 5、14、15 |
| SSL |  | 2.2 | 15 |  |
| stateless | 無狀態協定 | 2.2 | 15 | 31 |
| status code | 狀態碼（200／301／304／400／404／505） | 2.2 | 16 | 13、38 |
| store-and-forward | 儲存轉送 | 1.3 | 7 | 30 |
| subnet mask | 遮罩／子網路遮罩 | 4.4 | 26 | 28、31、33、34、39 |
| subnetting | 子網路切割 | 4.4 | 26 | 22、39 |
| switching fabric | 交換結構 | 4.2 | 23 | 31 |

T

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TCP | 傳輸控制協定 | 2.1 | 14 |  |
| TDM | 分時多工 | 1.3 | 7 | 38 |
| terrestrial radio | 地表無線電 | 1.2 | 7 |  |
| third-party CDN | 第三方 CDN | 2.4 | 20 |  |
| throughput | 產出率 | 1.4 | 10 | 5、8、9、14、15、29、30 等 |
| tier-1 ISP | 第一層 ISP | 1.3 | 8 |  |
| TLD DNS | 頂級網域 | 2.3 | 19 |  |
| TLS |  | 2.1 | 14 | 15、16、36 |
| Total length | 總長度 | 4.3 | 23 | 24、25、29、32、33、34、39 |
| Traceroute |  | 1.4 | 9 |  |
| traffic intensity | 流量強度 | 1.4 | 9 | 5、18、29、30、33 |
| transmission delay | 傳輸延遲 | 1.4 | 9 | 7、29、30、33 |
| transport layer | 傳輸層 | 1.5 | 10 |  |
| TTL | 存活時間 | 4.3 | 23 | 9、20、21、24、25、32 |
| twisted pair / UTP | 雙絞銅線 | 1.2 | 6 |  |

U

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UDP | 使用者資料包協定 | 2.1 | 14 |  |
| unguided media | 非導引式媒介 | 1.2 | 6 | 30、38 |
| URL |  | 2.2 | 15 | 16 |

V

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VDSL |  | 1.2 | 6 |  |
| Version | 版本欄位 | 4.3 | 23 |  |

W

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Web cache / proxy | Web 快取／代理伺服器 | 2.2 | 17 | 13、20、21、31、34 |
| web object | 物件 | 2.2 | 15 |  |
| white-box server | 白牌伺服器 | 2.1 | 13 |  |
| WiFi / IEEE 802.11 | 存取點 | 1.2 | 6 | 5、7、8、10、24、32 |
| Wireshark |  | 4.3 | 25 | 11、36 |

Y

| 英文／縮寫 | 中文 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| yiaddr |  | 4.7 | 28 |  |

關鍵字索引：中文（依首字筆畫）

依首字筆畫由少到多排列，每組標題是首字的筆畫數。中文開頭的項目才列在這裡；像「DSL 三個頻帶」這類英文開頭的項目請查 A–Z。

1 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙太網路 | Ethernet | 1.2 | 6 | 5、10、11、24、25、28、32 等 |

2 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七層模型 | ISO/OSI | 1.5 | 10 |  |

3 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子網路切割 | subnetting | 4.4 | 26 | 22、39 |

4 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 內容供應者網路 | content provider network | 1.3 | 8 |  |
| 內容傳遞網路 | CDN | 2.4 | 20 | 13、21、38 |
| 內容欄位 | payload | 1.5 | 11 | 30 |
| 公共 DNS（8.8.8.8、1.1.1.1） | public DNS | 2.3 | 20 | 19 |
| 分時多工 | TDM | 1.3 | 7 | 38 |
| 分割位移 | Fragment offset | 4.3 | 23 |  |
| 分層的優缺點 | layering | 1.5 | 10 |  |
| 分頻多工 | FDM | 1.3 | 7 | 6、38 |

5 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主機／終端系統 | host / end system | 1.1 | 5 | 9、10、11、12、13、15、17 等 |
| 可容忍遺失 | loss-tolerant | 2.1 | 14 | 31 |
| 可靠資料傳輸 | reliable data transfer | 2.1 | 14 | 31 |
| 巨型訊框 | jumbo frame | 4.3 | 24 |  |
| 本地 DNS／預設名稱伺服器 | local DNS | 2.3 | 19 | 21、33、38 |
| 用戶端 | client | 2.1 | 13 |  |
| 白牌伺服器 | white-box server | 2.1 | 13 |  |

6 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交換結構 | switching fabric | 4.2 | 23 | 31 |
| 交換器與路由器比較 | Layer 2 switch | 4.4 | 26 |  |
| 光纖 | optical fiber | 1.2 | 7 |  |
| 光纖到戶 | FTTH | 1.2 | 6 | 38 |
| 全 0 位址 | 0.0.0.0 | 4.5 | 27 | 26、28、33 |
| 同軸電纜 | coaxial cable | 1.2 | 7 |  |
| 地表無線電 | terrestrial radio | 1.2 | 7 |  |
| 多點上層連接 | multi-home | 1.3 | 8 | 30 |
| 存取點 | WiFi / IEEE 802.11 | 1.2 | 6 | 5、7、8、10、24、32 |
| 存活時間 | TTL | 4.3 | 23 | 9、20、21、24、25、32 |

7 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 伺服器（主從式架構） | server | 2.1 | 13 |  |
| 伺服器叢集 | server cluster | 2.4 | 21 | 31 |
| 佇列延遲 | queuing delay | 1.4 | 9 | 7、8、18、30、34 |
| 低軌道衛星 | LEO | 1.2 | 7 |  |
| 私有位址 | private address | 4.5 | 27 | 28、36、39 |

8 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用者資料包協定 | UDP | 2.1 | 14 |  |
| 協定（定義） | protocol | 1.1 | 5 |  |
| 協定堆疊 | protocol stack | 1.5 | 10 | 5、30、33 |
| 協定欄位（1 ICMP、6 TCP、17 UDP） | Protocol field | 4.3 | 24 |  |
| 受限廣播 | 255.255.255.255 | 4.5 | 27 | 26、28、33 |
| 命中率 | hit rate | 2.2 | 18 |  |
| 往返時間 | RTT | 2.2 | 16 | 9、13、15、17、18、29、33 等 |
| 服務模型 | service model | 4.1 | 22 | 10 |
| 服務類型 | Service type / ToS | 4.3 | 23 | 32 |
| 版本欄位 | Version | 4.3 | 23 |  |
| 物件 | web object | 2.2 | 15 |  |
| 狀態列 | HTTP status line | 2.2 | 16 |  |
| 狀態碼（200／301／304／400／404／505） | status code | 2.2 | 16 | 13、38 |
| 直接廣播位址 | directed broadcast | 4.4 | 26 |  |
| 表現層 | presentation layer | 1.5 | 10 |  |
| 非持續性連線 | non-persistent connection | 2.2 | 16 |  |
| 非導引式媒介 | unguided media | 1.2 | 6 | 30、38 |

9 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 封包 | packet | 1.1 | 5 |  |
| 封包交換 | packet switching | 1.3 | 7 | 5、8、11、30、34、38 |
| 封包交換器 | packet switch | 1.1 | 5 | 30 |
| 封包遺失 | packet loss | 1.4 | 9 | 7 |
| 封包竊聽器 | packet sniffer | 1.6 | 11 | 30 |
| 封裝 | encapsulation | 1.5 | 11 |  |
| 持續性連線 | persistent connection | 2.2 | 17 | 31 |
| 流量強度 | traffic intensity | 1.4 | 9 | 5、18、29、30、33 |
| 流量控制 | flow control | 2.1 | 14 | 10、31、33 |
| 迭代查詢 | iterative query | 2.3 | 19 | 13、31 |
| 重組 | reassembly | 4.3 | 24 | 31、33 |

10 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始伺服器 | origin server | 2.2 | 17 |  |
| 差異化服務 | Diffserv | 4.1 | 22 | 23 |
| 根 DNS | root DNS | 2.3 | 19 | 32 |
| 租用時間 | lifetime | 4.7 | 28 |  |
| 訊息（應用層封包） | message | 1.5 | 10 |  |
| 訊框（連結層封包） | frame | 1.5 | 10 |  |
| 迴路位址 | 127.0.0.0/8 / loopback | 4.5 | 27 | 31 |

11 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 動態主機設定協定 | DHCP | 4.7 | 28 | 22、27、32、33、36、39 |
| 區段（傳輸層封包） | segment | 1.5 | 10 |  |
| 埠號 | port number | 2.1 | 13 | 15、18、28、33、35、38、39 |
| 授權（權威）DNS | authoritative DNS | 2.3 | 19 | 20、21、31 |
| 控制層 | control plane | 4.1 | 22 | 31、38 |
| 條件式 GET | conditional GET | 2.2 | 18 | 16、31、33、35、38 |
| 瓶頸連結 | bottleneck link | 1.4 | 10 | 5、30 |
| 產出率 | throughput | 1.4 | 10 | 5、8、9、14、15、29、30 等 |
| 第一層 ISP | tier-1 ISP | 1.3 | 8 |  |
| 第三方 CDN | third-party CDN | 2.4 | 20 |  |
| 處理延遲 | processing delay | 1.4 | 9 | 30、33 |
| 軟體定義網路 | SDN | 4.1 | 22 | 36、38 |
| 通訊連結 | communication link | 1.1 | 5 |  |
| 連結層 | link layer | 1.5 | 10 |  |
| 連線網路 | access network | 1.2 | 5 | 6、10、30 |
| 頂級網域 | TLD DNS | 2.3 | 19 |  |

12 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最長前綴比對 | longest prefix match | 4.2 | 23 | 22、27、31、35、39 |
| 單點失效 | single point of failure | 2.3 | 19 | 35 |
| 惡意軟體 | malware | 1.6 | 11 |  |
| 無狀態協定 | stateless | 2.2 | 15 | 31 |
| 超文字傳輸協定 | HTTP | 2.2 | 15 |  |
| 隊頭阻塞 | HOL blocking | 2.2 | 17 | 31 |

13 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傳播延遲 | propagation delay | 1.4 | 9 | 29、30、33 |
| 傳輸延遲 | transmission delay | 1.4 | 9 | 7、29、30、33 |
| 傳輸控制協定 | TCP | 2.1 | 14 |  |
| 傳輸層 | transport layer | 1.5 | 10 |  |
| 會議層 | session layer | 1.5 | 10 |  |
| 節點延遲 | nodal delay | 1.4 | 8 | 5、29 |
| 資料中心 | data center | 2.1 | 13 | 6、8、20 |
| 資料包（網路層封包） | datagram | 1.5 | 10 |  |
| 資料層 | data plane | 4.1 | 22 | 31、38 |
| 資源紀錄 | resource record (RR) | 2.3 | 20 | 13、31 |
| 路由／路徑 | route / path | 1.1 | 5 |  |
| 路由聚合 | route aggregation | 4.5 | 27 | 31、39 |
| 電路交換 | circuit switching | 1.3 | 7 | 5、8、30、34、38 |
| 預設閘道 | default gateway | 4.4 | 27 | 26、31 |

14 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實體層 | physical layer | 1.5 | 10 |  |
| 對等 | peering | 1.3 | 8 |  |
| 旗標 | Flags (DF / MF) | 4.3 | 23 |  |
| 端對端延遲 | end-to-end delay | 1.4 | 9 | 7、29 |
| 端點認證 | end-point authentication | 1.6 | 11 | 14、31 |
| 管線化 | pipelining | 2.2 | 17 | 16、29、31、34、36 |
| 網域名稱系統 | DNS | 2.3 | 18 |  |
| 網路位址 | network address | 4.4 | 26 | 11、27、33、34、39 |
| 網路位址轉換 | NAT | 4.6 | 27 | 22、28、34、39 |
| 網路層 | network layer | 1.5 | 10 |  |
| 網際網路互換點 | IXP | 1.3 | 8 |  |
| 網際網路服務供應者 | ISP | 1.1 | 5 |  |
| 遞迴查詢 | recursive query | 2.3 | 19 | 31 |

15 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 導引式媒介 | guided media | 1.2 | 6 | 30、38 |
| 彈性（應用） | elastic | 2.1 | 14 |  |
| 標頭長度 | HLEN / Header length | 4.3 | 23 | 24、29、32、33、39 |
| 衛星 | satellite | 1.2 | 7 | 5、6、9、32 |
| 請求列 | HTTP request line | 2.2 | 16 |  |
| 遮罩／子網路遮罩 | subnet mask | 4.4 | 26 | 28、31、33、34、39 |

16 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壅塞控制 | congestion control | 2.1 | 14 | 10、31、33 |
| 輸出緩衝區 | output buffer | 1.3 | 7 | 30 |
| 頻寬敏感 | bandwidth-sensitive | 2.1 | 14 | 31 |

17 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 儲存轉送 | store-and-forward | 1.3 | 7 | 30 |
| 應用層 | application layer | 1.5 | 10 |  |
| 殭屍網路 | botnet | 1.6 | 11 | 30 |
| 總長度 | Total length | 4.3 | 23 | 24、25、29、32、33、34、39 |
| 點分十進位 | dotted decimal | 4.4 | 25 |  |

18 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 叢集選擇策略 | cluster selection | 2.4 | 21 | 38 |
| 繞送 | routing | 1.3 | 7 |  |
| 轉送 | forwarding | 1.3 | 7 |  |
| 轉送表 | forwarding table | 1.3 | 7 | 22、23、34、35 |
| 轉換表 | NAT translation table | 4.6 | 28 | 35、39 |
| 雙絞銅線 | twisted pair / UTP | 1.2 | 6 |  |

19 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 識別碼 | Identification | 4.3 | 23 | 24、25 |
| 邊際路由器 | edge router | 1.2 | 5 | 30 |

27 畫

| 中文 | 英文／縮寫 | 節次 | 主要頁 | 其他頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纜線 | cable / HFC | 1.2 | 6 | 33、38 |

自行補充頁

考前複習時想到的名詞、老師強調的地方或投影片頁碼，可以直接在 Word 裡填，也可以印出來手寫。

| 關鍵字 | 對照／備註 | 節次 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- |